# Klimawandel und Grundwasserneu-bildung in ausgewählten Regionen Sachsens und Brandenburgs

26.03.2023

─

Fred F. Hattermann und Michel Wortmann

Delta Climate Services

Siegward-Sprotte-Strasse 6

14469 Potsdam

Inhalt

Zusammenfassung	2

A	Bereitstellung der Klima- und Grundwasserneubildungsraten für die Szenarienläufe des Mitteldeutschen Kernensembles (MDK)	3

A.1	Einführung	3

A.1.1	Entwicklung des Klimas in Europa	3

A.1.2	Projektionen in die Zukunft	7

A.1.3	Vom Klimamodell zu regionalen Folgen für den Wasserhaushalt und hydrologische Prozesse	10

A.1.4	Gründe für Unsicherheiten in den Klimafolgenanalysen	11

A.1.5	Die beobachtete Entwicklung des Klimas im Untersuchungsraum	12

A.2	Methoden	16

A.2.1	Das ökohydrologische Modell SWIM	16

A.2.2	Die verwendeten Eingangsinformationen zum Aufbau des Modells	20

A.2.3	Kalibrierung des Modells	22

A.3	Ergebnis	25

A.4	Die regionalen Klimaszenarien	25

A.4.1	Bias-Adjustierung der Klimadaten	27

A.4.2	Trends in den Projektionen des Mitteldeutschen Kernensembles	31

A.4.3	Entwicklung der Grundwasserneubildung unter Klimawandel	33

A.5	Diskussion	39

Referenzen	40

B	Vergleich der Ergebnisse des MDK mit ausgewählten Szenarien auch der neusten Generation	44

B.1	Einführung: Auswahl des Trockenensembles	44

B.2	Weitere Daten und Methoden	45

B.3	Vergleich der bereitgestellten Klimaprojektionen	46

B.4	Entwicklung der Grundwasserneubildung im Trockenszenario	51

B.4.1	Tabellarische Übersicht über die einzelnen Ensembles, Szenarien und Szenarienläufe	54

B.4.2	Räumliche Veränderung der Grundwasserneubildung im Trockenszenario	55

B.5	Diskussion	59

# Zusammenfassung

Für die Bergbaufolgelandschaften in Ostdeutschland soll im Auftrag der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) die Entwicklung der Grundwasserneubildung unter Klimawandelbedingungen untersucht werden. Dazu wurden im Teil A dieses Berichtes die Klimaszenarien-Daten des Mitteldeutschen Kernensembles (MDK) für drei Szenarien zusammengestellt und für den Untersuchungsraum zur Verfügung gestellt. Das genutzte MDK-Ensemble umfasst 21 verschiedene Realisierungen bzw. Kombinationen von globalen und regionalen Klimamodellen, um so eine Bandbreite des möglichen Klimaverlaufes darstellen zu können. Sie gehören zur 5. Generation von Klimasimulationen, welche für den 5. Sachstandsbericht des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) erstellt wurden. Diese Klimaszenarien-Daten wurden dann in das hydrologische Modell SWIM eingegeben, um so die Änderungen der Grundwasserneubildung unter den möglichen Folgen des Klmawandels berechnen zu können.

Die Auswertungen zeigen jedoch, dass in den Daten des MDK trockene Jahre wie z.B. 2018 unterrepräsentiert sind, während es aufgrund der ausgeprägten Trockenheit der Jahre 2018-2022 plausibel und relevant erscheint, auch mögliche längere Trockenperioden in den Untersuchungen zu berücksichtigen. Im Teil B des Berichtes wurde daher die Klimadatenbasis um weitere 18 Klimaläufe der 5. Generation und der aktuellen 6. Generation von Klimasimulationen erweitert, um so die Ergebnisse auf eine breitere Basis zu stellen. Auch diese Klimaläufe wurden wieder durch das Modell SWIM in geänderte Grundwasserneubildung unter Klimawandelbedingungen transformiert.

Daraufhin wurden die Daten für Folgeuntersuchungen aufbereitet und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

# Bereitstellung der Klima- und Grundwasserneubildungsraten für die Szenarienläufe des Mitteldeutschen Kernensembles (MDK)

## Einführung

### Entwicklung des Klimas in Europa

Die globale mittlere Oberflächentemperatur war zwischen 2013 und 2022 um 1,13 bis 1,17 °C wärmer als das vorindustrielle Niveau, was es zum wärmsten Jahrzehnt seit Aufzeichnung macht. Die Landtemperaturen in Europa sind im gleichen Zeitraum sogar noch schneller gestiegen, nämlich um 2,04 bis 2,10 °C, je nach verwendetem Datensatz. [1], da sich die Kontinente stärker erwärmen als die Ozeane (Abbildung A1). Das Jahr 2023 war das bisherige Rekordjahr mit einem globalen Temperaturanstieg von fast 1,5 °C .

Die Europäische Umweltagentur (EEA) hat die erwarteten Auswirkungen auf Europa zusammengefasst (EEA 2017). Demnach äußert sich der Klimawandel vor allem in der Veränderung des Wasserkreislaufs. Eines der Hauptprobleme ist dabei die Zunahme der Anzahl und Intensität hydrometeorologischer Extreme wie Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen und Dürren. Einige der Auswirkungen sind bereits erkennbar: Während Beobachtungen zeigen, dass die jährlichen Niederschlagsmengen in West- und Nordeuropa im Allgemeinen gestiegen sind, beobachtet man in vielen Regionen in Mittel- und Südeuropa sinkende jährliche Summen (Abbildung A1).

Abbildung A1:  Karten der kumulativen Abweichungen von 1961 bis 2018 in Bezug auf 1961 bis 1990 von (a) Jahresmitteltemperatur und (b) Jahresniederschlag (European Gridded Observation Dataset (E-OBS), Daten verarbeitet am PIK).

Zentraleuropa (und damit auch die Region Südbrandenburg/ Nordsachsen) erlebte 2022 den fünften Dürresommer in Folge. Es ist der vorläufige Endpunkt einer längeren Entwicklung, die schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts einsetzte, mit einem Trend zu verstärkter Bodentrockenheit, besonders gegen Ende des Sommers. Während auch das Frühjahr 2023 trocken war, setzten dann sehr ergiebige Niederschläge ein, so dass z.B. der November in Deutschland der zweitfeuchteste seit Beginn der Aufzeichnungen war.

Ein weiterer Trend ist, dass das Pflanzenwachstum mittlerweile früher im Jahr beginnt und damit auch der Wasserbedarf der Vegetation zeitiger steigt. In verschiedenen Studien wurde gezeigt, dass der frühere Beginn der Vegetationsphase und damit die frühere Aufnahme von Wasser und Entleerung der Böden durch die Pflanzen die Trockenphasen und Dürren im Sommer verstärken können (Lian et al. 2019, Bastos et al. 2020).

Zudem zeigen neuere Daten, dass Wettermuster beständiger werden (Hoffmann et al. 2022) und Wetterlagen länger anhalten. So beobachtete man im Frühjahr und Sommer 2018 drei länger anhaltende und sich immer wieder etablierende meteorologische Großwetterlagen, mit über mehrere Wochen anhaltenden gleichbleibenden Hochdruckwetterbedingungen über Nordeuropa, die im Ergebnis zu sommerlichen Hitzewellen und Dürren in Mittel- und Nordeuropa führten, während das Mittelmeer von mehreren katastrophalen Hochwasserereignissen heimgesucht wurde. Ähnliche Wetterlagen gab es auch in den darauffolgenden Jahren und besonders stark wieder in 2022.

Grund für die längere Wetterpersistenz sind Blockadewetterlagen, wie zum Beispiel im Juni 2018 das oben genannte ausgeprägte Hoch über Nordeuropa, welches sich bis Juli über Nordosteuropa (Skandinavien und Nordrussland) festsetzte. In Teilen Mittel- und Nordeuropas lagen die saisonalen Niederschlagsmengen im Frühjahr, Sommer und Herbst unter 80 % des Normalniveaus. In Südeuropa gab es stattdessen das ganze Jahr über mehrere Starkregenereignisse, die verheerende Hochwasserereignisse verursachten.

Jüngste Arbeiten deuten darauf hin, dass das Auftreten günstiger Bedingungen für Blockadewetterlagen und des damit verbundenen extremen Wetters zunimmt, was möglicherweise mit einer verstärkten Erwärmung der Arktis zusammenhängt (Man et al. 2018).

Eine ebenfalls beobachtete Verlagerung von Niederschlägen vom Sommer zum Winter könnte dagegen zu einer höheren Grundwasserneubildung führen.

Wissenschaftler des Goddard Space Flight Center der NASA erstellen jede Woche Indikatoren für die Grundwasser- und Bodenfeuchtigkeit bei Trockenheit. Sie beruhen auf Beobachtungen der terrestrischen Wasserspeicherung, die aus GRACE-FO-Satellitendaten abgeleitet und mit anderen Beobachtungen integriert werden, wobei ein hochentwickeltes numerisches Modell der Wasser- und Energieprozesse an der Landoberfläche verwendet wird.

Abbildung A2: Anomalie des Wassergehaltes im oberen Grundwasserleiter ausgedrückt als Perzentil, welches die Wahrscheinlichkeit des Auftretens für trockene und feuchte Bedingungen und den jeweiligen Ort und die Jahreszeit angibt, oben für den Juli 2022 und unten für den Februar 2024 (https://nasagrace.unl.edu/, abgerufen am 19.07.2022 und 19.02.2024).

Die Dürreindikatoren beschreiben die aktuellen feuchten oder trockenen Bedingungen, ausgedrückt als Perzentil, das die Wahrscheinlichkeit des Auftretens für den jeweiligen Ort und die Jahreszeit angibt, wobei niedrigere Werte (rötliche Farben) trockener als normal und höhere Werte (blaue Farben) feuchter als normal bedeuten (Abbildung A2). Insbesondere im Sommer 2022 ist ein deutliches Defizit zu erkennen, während sich dieses bis zum Winter 2024 mindestens im nördlichen Teil Europas durch die ergiebigen herbstlichen Niederschläge ausgeglichen hat.

Dieselben hydroklimatischen Trends, die zunächst zum Rückgang der Bodenfeuchte führen, wirken sich in der Folge auch auf die Grundwasserneubildung und damit langfristig auch auf die Grundwasserspeicher aus. Grundwasser ist jedoch die wichtigste Quelle für Trinkwasser in Europa, denn rund 75 % der EU-Einwohner sind für ihre Wasserversorgung auf Grundwasser angewiesen. In den meisten Teilen Europas erfolgt die Grundwasserneubildung hauptsächlich im Winter, da in dieser Periode der Wasserbedarf der Vegetation gering ist. Aufgrund des Klimawandels dauert die Vegetationsperiode länger im Jahr an und die winterliche Periode ohne Vegetationsbedeckung schrumpft (Lian et al. 2020). Infolgedessen nimmt die Grundwasserneubildung in den Regionen ab, in denen dieser Trend nicht durch einen starken Anstieg der (Winter-) Niederschläge ausgeglichen wird. Eine zusätzliche Übernutzung der Grundwasserressourcen, beispielsweise in Teilen Südeuropas, führte zu einem starken Rückgang des Grundwasserspiegels und Wasserkonflikten (Custodio et al. 2020).

### Projektionen in die Zukunft

Während Abbildung A2 die beobachteten Auswirkungen des Klimawandels in Europa für den Grundwasserkörper zeigt, hängt die Stärke und regionale Ausprägung zukünftiger Klimafolgen stark vom Ausmaß des weiteren globalen Temperaturanstiegs ab. Im fünften Sachstandsbericht (Assessment Report 5, AR5) des Weltklimarates (IPCC) wird dabei der Begriff „repräsentativer Konzentrationspfad“ (Representative Concentration Pathway, daher abgekürzt RCP) zur Beschreibung von Szenarien für den Verlauf des zukünftigen Klimawandels verwandt (IPCC 2014).

Es werden vier Szenarien unterschieden, die entsprechend dem angenommenen Bereich des Strahlungsantriebs im Jahre 2100 (z. B. 2,6 W/m2) als RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 und RCP8.5 bezeichnet werden. RCP2.6 entspricht dabei einem Szenario mit deutlichen Investitionen beim Klimaschutz, die auch Anstrengungen im Bereich negativer Emissionen einschließen. RCP8.5 entspricht einem „Weiter-so-wie-bisher“-Szenario, RCP4.5 und RCP6.0 sind als mittlere Szenarien je nach Stärke der Vermeidung von Emissionen definiert. Die gegenwärtigen Emissionen folgen eher dem letzteren extremen Szenario, also RCP8.5 (Schwalm et al. 2020). Die Zahlenwerte der Szenarien sind also nicht die Werte des zu erwartenden Temperaturanstiegs, vielmehr ist ein Temperaturanstieg die Folge des durch die Werte ausgedrückten Strahlungsantriebs durch erhöhte Treibhausgaskonzentrationen (kumulierte Gesamtmenge bis zum Jahr 2100 bzw. dem daraus resultierenden Strahlungsantrieb).

RCP2.6

RCP8.5

Abbildung A3: Änderungen der Temperatur (links) und des Niederschlags (rechts) bis zum Ende des Jahrhunderts (2071-2100 gegenüber 1971-2000) für RCP2.6 (oben, 18 regionale Modellsimulationen) und RCP8.5 (unten, 37 regionale Modellsimulationen) (Koordiniertes regionales Klima-Downscaling-Experiment (CORDEX), Daten verarbeitet am PIK).

Die entsprechenden Klimasimulationen für den fünften UN-Sachstandsbericht, auf denen die Aussagen über zukünftige Klimaänderungen im AR5 wesentlich basieren, wurden zum großen Teil im Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) durchgeführt, einer internationalen Zusammenarbeit der Klimamodell-Gemeinschaft.

Ein globales Klimamodell (Global Klimate Model bzw. GCM) hat aber nur eine Auflösung von z.B. 200 x 200 km, so dass die möglicherweise tatsächlich sehr heterogene Landschaft (von sehr bergigen Gegenden bis zu flachen Küstenebenen) mit ihrem sehr unterschiedlichem Potenzial für Überschwemmungen, Dürren oder anderen extremen Ereignissen nur sehr unscharf abgebildet wird. Regionale dynamische Klimamodelle (RCM) und empirisches statistisches Downscaling (ESD), die auf einem begrenzten Gebiet angewendet und von GCM-Daten getrieben werden, können dagegen Informationen in viel kleineren Maßstäben liefern, die eine detailliertere Bewertung und Planung der Auswirkungen und Anpassung unterstützen, was in vielen gefährdeten Regionen der Welt von entscheidender Bedeutung ist. Das koordinierte regionale Klima-Downscaling-Experiment (CORDEX) dient der Erreichung dieses Zieles, indem es die Erstellung konsistenter Sätze regionalisierter Projektionen weltweit koordiniert und die Qualität regionaler Klimamodelle durch eine Reihe von Experimenten zur Erstellung regionaler Klimaprojektionen analysiert und vorantreibt. Ein solches Ergebnis als Mittel über das CORDEX-Ensemble ist in Abbildung A3 gezeigt, wobei auch gezeigt wird, wie stark unterschiedliche Szenarien wirken (RCP2.6 gegen RCP8.5).

Unter den oben beschriebenen Szenarienbedingungen prognostizieren die globalen Klimamodelle (GCMs) einen weiteren Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im 21. Jahrhundert (für den Zeitraum 2081–2100 gegenüber 1986–2005) zwischen 0,3 ° C und 1,7 ° C für das Szenario mit den niedrigsten Emissionen (Representative Concentration Pathway RCP 2.6) und zwischen 2,6 °C und 4,8 °C für das Szenario mit den höchsten Emissionen (RCP8.5) (IPCC 2014). Die jährliche durchschnittliche Landtemperatur in Europa wird voraussichtlich noch stärker ansteigen: Bis zum Ende dieses Jahrhunderts (2071–2100 gegenüber 1971–2000) im Bereich von 1,0 °C bis 2,5 °C unter RCP2.6 und 2,5 °C bis 5,5 °C unter RCP8.5. Da die regionalen Klimamodelle in die globalen genestet sind, überträgt sich dies mit höherer räumlicher Auflösung dann auf die Regionen in Europa (Abbildung A3). Die stärkste Erwärmung wird in Nordosteuropa und Skandinavien im Winter und in Südeuropa im Sommer erwartet. Extreme Hitzewellen, die so stark sind wie 2019 oder noch stärker, werden in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts in einem Szenario mit hohen Emissionen (RCP8.5) voraussichtlich alle zwei Jahre auftreten. In Südeuropa werden sie voraussichtlich besonders stark sein. Außerdem werden längere und stärkere Dürreperioden prognostiziert (EEA 2017).

Klimamodelle werden ständig aktualisiert, da verschiedene Modellierungsgruppen auf der ganzen Welt eine höhere räumliche Auflösung, neue physikalische Prozesse und/ oder biogeochemische Zyklen entwickeln und in die Modelle implementieren. Der Sechste Sachstandsbericht (AR6) wurde mittlerweile veröffentlicht, regionalisierte Daten sind aber noch nicht in großer Zahl vorhanden.

### Vom Klimamodell zu regionalen Folgen für den Wasserhaushalt und hydrologische Prozesse

Abbildung A4: Modellkette zur Simulation von Klimawirkungen auf den Wasserkreislauf.

Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die regionale Hydrologie werden in der Regel auf der Basis von drei hierarchisch angeordneten Modellsystemen gewonnen. Das erste Modellsystem ist das globale Klimamodell, das die klimatischen Folgen eines angenommenen Emissionsszenarios abschätzt. Seine Ergebnisse bilden den Antrieb für dynamische oder statistische regionale Klimamodellsysteme, die das regionale Klima auf Skalen bis zu einigen Kilometern beschreiben. Diese Resultate, also die so generierten meteorologischen Felder, z. B. von Niederschlag, Temperatur, aber auch Strahlung, Luftfeuchte und Wind, werden anschließend in hydrologische Modellsysteme unterschiedlicher Komplexität eingegeben, die nun die einzelnen Prozesse des hydrologischen Zyklus auf Skalen bis hin zu einigen zehn bis hundert Metern Auflösung simulieren. Eine solche minimale Modellkette ist in Abbildung A4 dargestellt. Allerdings müssen die regionalen Klimadaten oft noch aufwendig korrigiert werden, bevor sie in die hydrologischen Modelle eingespeist werden können. Dies bezeichnet man als Bias-Adjustierung. Außerdem berücksichtigen die hydrologischen Modelle noch weitere Merkmale von Einzugsgebieten, wie z.B. die Bodeneigenschaften, die Landnutzung und das Relief. Auf dieser Basis werden dann lokale hydrologische Klimafolgenanalysen möglich.

### Gründe für Unsicherheiten in den Klimafolgenanalysen

Unsicherheiten in den Klimaszenarien und den so abgeleiteten hydrologischen Aussagen können gegenwärtig beträchtlich sein (Blöschl et al. 2010). Neben den inhärenten Unsicherheiten der beteiligten Modelle führen vor allem Mittelungen und Glättungen an den Modellrändern im Skalenübergang sowie eine fehlende Rückkopplung zwischen den drei hierarchisch angeordneten Modellen zu zusätzlichen Unsicherheiten. Mathematische Modelle sind nur eine Abstraktion der physikalischen Umwelt, und auch die nötigen Eingangsdaten, welche das hydrologische Modell zusätzlich zu den Wetterdaten nutzt, um die hydrologischen Prozesse und Wasserflüsse abzubilden (wie z.B. Boden-, Vegetations- und Höhendaten) sind oft mit Unsicherheiten behaftet.

Dazu kommt noch, dass es keineswegs sicher ist, wie sich die Treibhausgasemissionen über dieses Jahrhundert entwickeln werden, da verschiedene Entwicklungspfade, von „weitermachen wie bisher“ zu „möglichst starke Vermeidung“ möglich sind. Das hängt damit zusammen, dass die zukünftige Entwicklung von sozioökonomischen Antriebsfaktoren (Bevölkerungszahl, wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand, aber auch Lebensstilmuster, Technologie) weitgehend unvorhersehbar ist und nicht objektiven Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden kann. Um die bestehenden, zunächst aber unbekannten Bandbreiten bzw. Unsicherheiten in den Klimafolgen abzubilden, wird daher vorgeschlagen, dass nicht nur ein Einzelszenario, sondern eine Reihe von Szenarien in Folgenabschätzungen angewendet wird. Unterschiede in den Verläufen zukünftiger atmosphärischer Treibhausgaskonzentrationen können so abgebildet werden. Ebenso können durch Modellvergleiche Unterschiede in den durch die jeweiligen Modelle simulierten Klimafolgen analysiert werden (IPCC 2014). In der Klimafolgenforschung kann man aber versuchen, durch das Hinzufügen weiterer Informationen in die Analyse (Einbringen von lokalen Beobachtungen, empirischem Wissen, physikbasierten Abhängigkeiten, höhere Auflösung der Simulationen, statistischen Theorien usw.) die Bandbreite der möglichen Ergebnisse und damit die Unsicherheit einzuschränken.

### Die beobachtete Entwicklung des Klimas im Untersuchungsraum

Die Abbildung A5 zeigt die Anomalien von beobachteter Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer beispielhaft als Gebietsmittel für das Bundesland Sachsen, wobei gesagt werden muss, dass die Trends in Sachsen sehr ähnlich verlaufen. Die gezeigten Zahlen sind Mittelwerte von Rasterfeldern mit einer Auflösung von 1 km, die auch den Klimakarten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zugrunde liegen. Sie sind damit gegenüber Zeitreihen einzelner Stationen weitgehend frei von Inhomogenitäten, die z.B. durch Stationsverlegungen oder Veränderungen im Umfeld einer Station entstehen. Als Referenzzeitraum dienen die beobachteten Werte der Jahre 1961-1990.

Laut Angaben des DWD ist das Messnetz in Deutschland für die Temperatur und die Niederschlagshöhe seit Ende des 19. Jahrhunderts dicht genug, um abgeleitete Mittelwerte zu gewinnen, so dass sich entsprechende Zeitreihendiagramme seit 1881 erstellen lassen. Ein ähnlich dichtes Messnetz für die Sonnenscheindauer liegt erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vor. Daher konnten für diesen Parameter nur Zeitreihendiagramme ab 1951 erstellt werden (s. Abbildung A5 unten).

Während die Temperatur seit der industriellen Revolution in Sachsen um ca. 2,0°C zugenommen hat, zeigt sich bei den jährlichen Niederschlagssummen nur eine geringe Änderung zu insgesamt leicht gesunkenen jährlichen Regenmengen. Blickt man weiter auf die jeweiligen Trends für die Sommerniederschläge (JJA) und die Winterniederschläge (DJF), so erkennt man, dass die jeweiligen Niederschlagssummen für den Sommer eher ab- und für den Winter eher zugenommen haben (Abbildung A6).

Abbildung A5: Anomalien der Temperatur, der Niederschläge und der Sonnenscheindauer für Sachsen (Quelle: Deutscher Wetterdienst).

Abbildung A6: Anomalien der Sommerniederschläge (JJA, oben) und der Winterniederschläge (DJF, unten) (Quelle: Deutscher Wetterdienst).

## Methoden

### Das ökohydrologische Modell SWIM

Abbildung A7: Wasserflüsse, Pflanzenwachstum und Stoffdynamik werden für jedes Hydrotop berechnet.

Das öko-hydrologische Modell SWIM (Soil and Water Integrated Model) wurde entwickelt, um die Auswirkungen von Klima- und Landnutzungsänderungen auf der regionalen Ebene zu untersuchen, also der Skale, wo sich die Auswirkungen des Klimawandels manifestieren und Anpassungsmaßnahmen geplant und implementiert werden (Abbildung A7, Krysanova et al 2015, Hattermann et al. 2005).

Die Wasserflüsse, Pflanzenwachstum und Stoffdynamik werden für jedes Hydrotop (1) berechnet, wobei bis zu 10 vertikale Bodenschichten und unterschiedliche Landnutzungstypen berücksichtigt werden können. Bodenwasser und Nährstoffe (2) erreichen die Grundwasseroberfläche nach dem Versickern durch die ungesättigten geologischen Schichten zwischen Boden und Grundwasserspiegel, wobei eine Verzögerungsfunktion den Zeitpunkt der Wiederauffüllung steuert (3). Schnelle Abflusskomponenten im Modellsystem sind Oberflächenabfluss und Zwischenabfluss (4). Aufgrund der normalerweise geringen hydraulischen Durchlässigkeit der Grundwasserleitersedimente (5) entsteht durch die Grundwasserströmung eine langsame horizontale Abflusskomponente. Seen sind eine spezielle Form von Hydrotopen, bei denen die tatsächliche Evapotranspiration die potenzielle Evapotranspiration erreicht (6). Außerdem im Modellkonzept enthalten sind Module für die tägliche Grundwasserdynamik, die Aufnahme von Pflanzenwasser und Nährstoffen aus Grundwasser und Wasser sowie die Nährstoffretention im Grundwasser (5), Feuchtgebieten und Uferzonen (7). Nach Erreichen des Flusssystems werden seitliche Wasser- und Nährstoffflüsse unter Berücksichtigung von Übertragungsverlusten über das Flussnetz geleitet (8). Die in den Modellanwendungen verwendeten Teileinzugegebietsgrenzen werden mithilfe des Geo-Informationssystems GRASS und des digitalen Höhenmodells (DEM) definiert oder von den lokalen Behörden bereitgestellt (9).

Das Modell integriert dazu die relevanten und miteinander verbundene hydrologischen, Pflanzen- und Bewirtschaftungsprozesse auf der Mesoskala, wie z.B. Generierung von Abfluss, Pflanzenwachstum, Nährstoff- und Kohlenstoffkreislauf und Erosion. Dazu kommen noch Wasserbewirtschaftung und landwirtschaftliche Anbaufolgen und Erträge. Der Ansatz ermöglicht damit die Simulation aller miteinander verbundenen Prozesse in einem einzigen Modellrahmen und mit täglichem Zeitschritt unter Verwendung regional verfügbarer Daten (Klima, Landnutzung und Boden) und unter Berücksichtigung von Rückkopplungen (Abbildung A8). Feuchtgebiete werden u.a. durch Überflutung und höhere Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen berücksichtigt.

Abbildung A8: Dargestellt sind die in SWIM berücksichtigten Prozesse, wie die Wasser- und Stoffflüsse, die meteorologischen Eingangsdaten und die möglichen Bewirtschaftungsmethoden.

Das Wasserbewirtschaftungsmodul erlaubt die Simulation von Stauseen für den Hochwasserschutz, die Wasserversorgung und die Niedrigwassersteuerung. Auch Bewässerung und Überleitungen sind möglich. Das landwirtschaftliche Modul beinhaltet die Simulation von Anbaufolgen, Düngung und Ernte und den dazugehörigen Nährstoffkreislauf. Das Vegetationsmodul simuliert das dynamische Wachstum von verschiedenen Waldtypen sowie Gras- und Buschland.

SWIM ist ein räumlich verteiltes Modell (es verwendet ein dreistufiges Schema von Einzugsgebiet über Teileinzugsgebiet zu Hydrotopen), das im Allgemeinen in einem täglichen Zeitschritt arbeitet. Das Modell-Setup und die Nachbearbeitung werden von einer GIS-Schnittstelle unterstützt. Die Ergebnisse werden als Zeitreihen und Karten für eine Reihe von Variablen dargestellt.

Abbildung A9: Die in SWIM berücksichtigten vertikalen hydrologischen Prozesse sowie die dazu nötigen Eingangsdaten.

Das SWIM-Modell wurde in verschiedenen Projekten für das gesamte Elbeeinzugsgebiet implementiert und angewendet, so z.B. in den deutschen Projekten GLOWA Elbe und INKA BB und in dem EU Projekt SIM4NEXUS (siehe z.B. in Hattermann et al. 2004, Hattermann et al. 2011). Darüber hinaus wurde es in einer Vielzahl von Studien und Projekten weltweit implementiert, um die Folgen des Klima- und Landnutzungswandels auf den Nexus Wasser – Energie – Ernährung und auf hydroklimatische Extreme zu untersuchen (Krysanova et al. 2015).

SWIM wird von der regionalen hydrologischen Modellierungsgruppe der Forschungsabteilung II des PIK gepflegt und weiterentwickelt und hat in verschiedenen Modellvergleichsstudien teilgenommen (s. z.B. Hattermann et al. 2017).

Die hydrologischen Prozesse und die damit verbundenen Wasserflüsse in SWIM sind in dieser Studie von besonderer Bedeutung, darum werden sie in Abbildung A9 noch einmal detailliert dargestellt. Niederschlag fällt auf die nackte Bodenoberfläche oder die Vegetation, von wo ein Teil durch Interzeption verdunstet. Wasser, welches in den Boden gelangt, infiltriert je nach Durchlässigkeit der oberen Bodenschicht. Das Bodenmodul selbst berücksichtigt verschiedene Bodenzonen, durch die das Wasser sickert und dann durch die ungesättigte Zone zum Grundwasser gelangt (Grundwasserneubildung). Aus dem Boden wird je nach Durchwurzelungsgrad Wasser durch die Pflanzen aufgenommen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Versickerung aus dem Bodenprofil den oberen Grundwasserleiter auffüllt. Die Verzögerungszeit oder Drainagezeit des Wasserflusses von der unteren Bodenschicht bis zur Oberfläche des Grundwasserleiters wird zur zeitlichen Korrektur der Anreicherung genutzt. Sangrey et al. (1984) verwendeten eine von Venetis (1969) vorgeschlagene exponentiell abklingende Gewichtungsfunktion (eine lineare Speicherfunktion) zur Schätzung der Verzögerungszeit für den Rückfluss, wobei die Verzögerungszeit oder Drainagezeit in Tagen Teil des Exponenten ist. Die Verzögerungszeit wirkt sich damit auf den zeitlichen Verlauf des Grundwasserstromes und damit den Basisabfluss aus. Sie kann errechnet werden oder ist Teil der Modellkalibrierung über den Basisabfluss oder vorhandenen Daten zum Grundwasserstand.

Dieser Prozess wirkt sich dabei nur auf den Zeitpunkt des Rückflusses und nicht auf das Gesamtvolumen aus. Zusätzlich ist aber ein kapillarer Aufstieg von Wasser aus dem ungesättigten Kapillarraum möglich, solange dort Wasser vorhanden ist, und in Feuchtgebieten können Pflanzen einen Teil ihres Wasserbedarfes, welchen sie nicht aus dem Bodenwasser decken können, aus dem Grundwasser entnehmen.

### Die verwendeten Eingangsinformationen zum Aufbau des Modells

#### Räumliche Informationen

Zum Aufbau des Modells sind verschiedene Informationen in Form von digitalen Karten notwendig, welche miteinander verschnitten dann die räumliche Heterogenität der Landschaft im Einzugsgebiet wiedergeben. Die Teileinzugsgebiete können aus einem digitalen Höhenmodell (DGM) errechnet oder offiziellen Karten der Länder entnommen werden. Das hier genutzte Höhenmodell ist das Copernicus EU-DEM v1.1 im 25m-Raster (Stand April 2017), welches extra für hydrologische Auswertungen verbessert wurde.

Wichtigster Umsatzraum der Wasser- und Stoffflüsse ist der Boden. Hier wurden die Informationen der Europäischen Bodendatenbank v2.0 (2004) genutzt, in die auch die Informationen aus der deutschen Bodenübersichtskarte eingeflossen sind. Der Vorteil der europäischen Daten ist, dass hier auch Bodeninformationen über die deutschen Landesgrenzen hinweg enthalten sind.

Die genutzten Landnutzungsdaten basierenden auf CORINE Land Cover (CLC)-Inventar Informationen (CLC Landuse 2012 im 100m-Raster, Version 18.5, Stand 2016). Sie besteht aus einer Bestandsaufnahme der Bodenbedeckung in 44 Klassen, welche in die 15 durch SWIM genutzten Landnutzungsklassen transformiert wurden. Abbildung A10 zeigt die entsprechenden Ausschnitte für das Studiengebiet. Feuchtgebiete wurden aus den Landnutzungs- und Bodendaten abgeleitet. Außerdem wurden innerhalb der Stadtgebiete einheitliche Versiegelungsgrade angenommen (d.h. es gibt keine weitere Differenzierung verschieden dicht bebauter Stadtgebiete). Am Ende wurden für die Modellimplementierung alle räumlichen Informationen durch das geographische Informationssystem GRASS auf das 100m-Raster des CLC (Basis ETRS89-LAEA-Standardgitter) projiziert (s. Abbildung A10).

Abbildung A10: SWIM Landnutzungsklassen in den (Flächen außerhalb Deutschlands und Gewässer in weiß).

#### Meteorologische Eingangsinformationen für die Kalibrierung

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden gitterinterpolierte Beobachtungsdaten des regionalen Klimainformationssystems ReKIS für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verwendet, welche mit Hilfe des Rasterinterpolationsdienstes RaKliDa entstanden sind.

RaKliDa nutzt ein statistisches Interpolationsverfahren, welches die Geländebeschaffenheit berücksichtigt. Die Beobachtungsdaten setzen sich aus einer Kombination des KlimRefDS-Rasterdatensatzes von ReKIS und eines eigens für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) entwickelten Rasterdatensatzes zusammen. Durch die Kombination beider Beobachtungsdatensätze konnte eine größere Region abgedeckt werden. Beide Datensätze wurden über das ReKIS Data Center (RDC) bezogen. Der kombinierte Datensatz deckt einen Zeitraum von 1961 bis 2020 ab. Er umfasst Tageswerte der Temperatur (Tagesminimum, -maximum und -mittel), des Niederschlags (korrigiert nach Richter (1995)), der relativen Feuchte, der Globalstrahlung, der Sonnenscheindauer und der Verdunstung und lag in einer Auflösung von 1x1km vor. Für die Nutzung des Datensatzes zur Bias-Adjustierung der Klimamodelle wurden die Beobachtungen auf ein Gitter mit einer 12.5x12.5km Auflösung übertragen.

### Kalibrierung des Modells

Das Modell SWIM wurde innerhalb der Projekte “GLOWA-Elbe” und “SIM4NEXUS” intensiv für den Zeitraum 1981-2014 für das Elbegebiet kalibriert und validiert (s. z.B. Hattermann et al. 2005 und Conradt et al. 2023). Im Rahmen dieser Studie wurden dann noch gezielt Abflüsse im Einzugsgebiet der Spree betrachtet. Erschwert wurde dies durch das intensive Wassermanagement insbesondere in den Einzugsgebieten mit Braunkohletagebauen, so dass in der Kalibrierung auf die natürlichen Abflüsse abgezielt wurde. Ausgewählt wurden schließlich die Abflüsse der Spree am Pegel Bautzen und der Berste (eines Zuflusses der Spree) am Pegel Treppendorf. Abbildung A11 zeigt die Simulationsergebnisse für die beiden Pegel und die monatlichen Abflüsse. Es zeigt sich, dass das Modell die für diese Studie wichtigen Niedrigwasserabflüsse gut wiedergibt. Das ist wichtig, da diese zum großen Teil durch Basisabfluss, also Grundwasser, gespeist sind. Werte des Nash & Sutcliffe – Koeffizienten (NS) über 0.5 gelten als gute Wiedergabe, und auch die Abweichung in der Wasserbilanz (Diff in %) ist sehr niedrig. Auch gut wiedergegeben werden sehr trockene Perioden, wie z.B. in den Jahren ab 2018. Zusätzlich wurde die durch das Modell errechnete Aufteilung in Abflusskomponenten wie z.B. Grundwasserneubildung mit denen aus der Literatur verglichen (Hattermann et al. 2005 und 2011). Auch hier gab es eine gute Übereinstimmung.

​​

Abbildung A11: Die simulierten und beobachteten monatlichen Abflüsse der Spree am Pegel Bautzen und (oben) der Berste (eines Zuflusses der Spree) am Pegel Treppendorf (unten). NS = Nash and Sutcliffe – Koeffizienten und Diff = Abweichung in der Wasserbilanz (Diff in %).

Die Werte der Grundwasserneubildung für die Monatsmittel im Untersuchungsgebiet, simuliert durch SWIM auf Basis der beobachtungsbasierten Antriebsdaten der Jahre 1991-2020, sind in Abbildung A12 dargestellt. Versiegelte Bereiche haben folgerichtig eine geringe, Kiefernforsten eine mittlere und Ackerflächen eine relativ hohe Grundwasserneubildung. Für das Untersuchungsgebiet ergibt sich eine mittlere jährliche Grundwasserneubildung von ca. 179 mm.

Abbildung A12: Mittelwert der jährlichen Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet simuliert durch SWIM unter Berücksichtigung der beobachtungsbasierten Antriebsdaten (1991-2020). Werte für Seeflächen sind 0.

## Ergebnis

## Die regionalen Klimaszenarien

Im Teil A der Studie wurden die Simulationen des mitteldeutschen Kernensembles (MDK, Struve et al., 2020) genutzt. Hierbei handelt es sich um eine Auswahl von Simulationen des Coordinated Regional Downscaling Experiment (CORDEX) für die Region Europa (CORDEX-EUR11, Jacob et al. 2014). Die Auswahl erfolgte zur Reduktion des gesamten CORDEX-EUR11 Ensembles (ca. 100 verschiedene RCM-GCM Kombinationen) auf ein handhabbares Maß, ohne die Bandbreite des simulierten Änderungssignale des Gesamtensembles signifikant zu verzerren. Somit kann angenommen werden, dass das MDK statistisch repräsentativ für das gesamte CORDEX-EUR11 Ensemble ist. Das MDK umfasst jeweils 7 Projektionen für die 3 Treibhausgaskonzentrationsszenarios RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5 (IPCC, 2014). Die Simulationen haben eine einheitliche Auflösung von 0,11 Grad, bzw. etwa 12,5 km und liegen im Allgemeinen als Tageswerte vor. Angetrieben werden die regionalen Klimamodelle von globalen Klimamodellen des Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5, Taylor et al. 2012). CMIP5 und CORDEX bilden die Grundlage des 5ten Sachstandsberichtes des IPCC (IPCC, 2014). Das MDK umfasst sowohl dynamische Regionalmodelle (auf physikalische Zusammenhänge basierend) als auch empirische-statistische Modelle (auf empirisch-statistischen Zusammenhängen basierend). Bei der Auswahl wurde auf eine Ausgewogenheit beider Modellansätze geachtet. Tabelle A1 fasst die Modelle des MDK zusammen.

Die jeweiligen Projektionsrechnungen beginnen im Simulationsjahr 2006.

Abbildung A13 und A14 präsentieren die simulierten Temperatur- und Niederschlagsänderungen für des MDK unter dem Klimaschutz-Szenario (RCP2.6) und dem Weiter-Wie-Bisher-Szenario (RCP8.5) für den vom Datensatz abgedeckten Teil des Spree-Einzugsgebietes. Der Median der Temperaturänderung liegt zwischen 1,5℃ und 4,5℃. Betrachtet man die einzelnen Modellläufe, so ergibt sich ein Temperaturanstieg von bis zu 2,4℃ bzw. 5,9℃. Für beide Zukunftsszenarien sind die simulierten Temperaturänderungen statistisch signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %. Für den Niederschlag zeigt sich hingegen kein statistisch signifikantes Änderungssignal (siehe Abbildung A14). Für den Zeitraum 2071-2100 ergibt sich lediglich eine leichte Tendenz zu höheren Niederschlägen. Analog zur Temperaturänderung ist auch die Bandbreite der Niederschlagsänderungen unter RCP8.5 größer als unter RCP2.6. Somit sind die Unsicherheiten im Weiter-Wie-Bisher-Szenario größer als im Klimaschutz-Szenario. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der letzten IPCC-Sachstandsberichte (IPCC, 2014 und 2021) in anderen Regionen.

Abbildung A13: Simulierte jährliche Temperaturänderung des mitteldeutschen Kernensembles für das Spree-Einzugsgebiet über den Zeitraum von 1971-2100, relativ zu 1971-2000, für die Treibhausgaskonzentrationsszenarios RCP2.6 und RCP8.5. Dargestellt ist der Ensemblemedian zusammen mit der Bandbreite der Änderungen der einzelnen Modelle. Die Bandbreite ist dabei zwischen dem 5% und 95% Perzentil festgelegt. Die rechte Seite der Abbildung zeigt die Verteilung der Änderungssignale des Ensembles für 2071-2100 gegenüber 1971-2000.

Abb. A14: Analog zu Abbildung A13 für die simulierten Niederschlagsänderungen des MDK.

Tabelle A1: Die RCM-GCM Kombinationen des mitteldeutschen Kernensembles. Die verwendeten Zukunftsszenarien basieren auf den Treibhausgas-Konzentrationspfaden (RCP) des 5ten Sachstandsberichtes des IPCC (IPCC, 2014).

| RCM | GCM | Zukunftsszenario |
| --- | --- | --- |
| CEC-WETTREG2013 | EC-EARTH | RCPc8.5 |
| CEC-WETTREG2013 | MPI-ESM-LR | RCP2.6 |
| CEC-WETTREG2013 | HadGEM2-ES | RCP8.5 |
| KNMI-RACMO22E | EC-EARTH | RCP4.5 |
| KNMI-RACMO22E | HadGEM2-ES | RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 |
| DWD-EPISODES2018 | CanESM2 | RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 |
| DWD-EPISODES2018 | EC-EARTH | RCP4.5, RCP8.5 |
| DWD-EPISODES2018 | MPI-ESM-LR | RCP2.6, RCP8.5 |
| DWD-EPISODES2018 | NorESM1-M | RCP4.5 |
| CLMcom-CCLM4-8-17 | EC-EARTH | RCP2.6, RCP4.5 |
| CLMcom-CCLM4-8-17 | MPI-ESM-LR | RCP4.5 |
| CLMcom-CCLM4-8-17 | MIROC5 | RCP2.6, RCP8.5 |

### Bias-Adjustierung der Klimadaten

Klimamodelle können das reale Klimasystems nur in begrenztem Maße abbilden. Aufgrund der Komplexität des Systems und der zugrundeliegenden dynamischen Gleichungen findet eine Approximation auf verschiedenen Ebenen statt. Da sich das Klimasystem zudem durch chaotisches Verhalten auszeichnet, können selbst kleine Abweichungen einen signifikanten Einfluss auf die Systementwicklung haben. Dies gilt auch für das numerisch abgebildete Klimasystem. Somit können numerische Klimamodelle das reale Klimasystem nur näherungsweise abbilden. Entsprechend der jeweiligen Modellimplementierung führen die Näherungen sowohl zu systematischen Modellfehlern (sog. Bias) als auch zu zusätzlichen Unsicherheiten (bspw. numerisches Rauschen).

Üblicherweise liegt der systematische Modellfehler für die Temperatur bei unter 1℃ und für den Niederschlag bei unter 20 % (siehe bspw. Hübner et al., 2017). Für modellgestützte Untersuchungen zu Klimafolgen sind solche Fehler in der Regel zu groß. Aus diesem Grund wurden verschiedene Methoden der Bias-Adjustierung entwickelt, um den systematischen Fehler zu reduzieren. Hierbei handelt es sich um eine statistische Nachbearbeitung der Modellsimulation (sogenannte Model-Output-Statistic, MOS), mit dem Ziel die systematische Abweichung zu einem ausgewählten Beobachtungsdatensatz zu minimieren. Nähere Informationen zu den Möglichkeiten und Problemen der Bias-Adjustierung finden sich beispielsweise in Maraun (2016).

Abbildung A15: Technisches Vorgehen bei der Kalibrierung und Anwendung einer Bias-Adjustierung. Die blaue Verteilung entspricht den historischen Simulationen (-> Vergangenheit) und die rote Verteilung entspricht den Zukunftsprojektionen (-> Zukunft). Im oberen Teil sind nur die unkorrigierten Verteilungen (->un-adjustiert) und im unteren Teil die korrigierten Verteilungen (->bias-adjustiert) im Vordergrund und die unkorrigierten Verteilungen im Hintergrund dargestellt.

Das methodische Vorgehen bei der Bias-Adjustierung ist in Abbildung A15 zusammengefasst. Generelles Ziel ist die Bestimmung einer Transferfunktion g, welche die Verteilung (bspw. der Tagesmitteltemperatur) des fehlerbehafteten Modells auf eine Referenzverteilung (üblicherweise eine Beobachtung) abbildet. Die Kalibrierung der Parameter der Transferfunktion erfolgt für die Vergangenheit. Im Anschluss kann die Funktion auf beliebige Zukunftszeiträume angewendet werden. Die verschiedenen Methoden unterscheiden sich in der Art und der Bestimmungsmethode der Transferfunktion. Es existieren eine Vielzahl an Methoden, welche sich auch in der Qualität der Anpassung deutlich unterscheiden. Die Auswahl einer bestimmten Methode richtet sich in der Regel nach den Anforderungen für den jeweiligen Anwendungsfall und dem benötigten Rechenaufwand.

In der vorliegenden Studie wurde die ISIMIP3BASD Methode zur Bias-Adjustierung verwendet (Lange, 2019). Diese Methode stellt den aktuellen Stand in der Entwicklung von Bias-Adjustierungsmethoden dar. Konkret handelt es sich um ein parametrisches Quantilanpassungsverfahren, welches eine multivariate und quantiltrenderhaltende Bias-Adjustierung ermöglicht. Die Methode versucht, die gesamte Verteilung der gegebenen meteorologischen Variablen an die beobachtete Verteilung anzupassen, wobei eine theoretische Verteilung angenommen wird (parametrische Quantilanpassung). Dies führt zu einer besseren Anpassung der Extreme der Verteilung. Darüber hinaus werden die simulierten Änderungssignale des Modells für jedes Quantil erhalten (quantiltrenderhaltend). Die Methodik führt also nicht zu einer künstlichen Verzerrung des Trends. ISIMIP3BASD besitzt darüber hinaus die Möglichkeit Korrelationen zwischen den Variablen zu erhalten. Aufgrund mangelnder Qualität wurde dies jedoch in der vorliegenden Studie deaktiviert. Nähere Informationen zu der verwendeten Methode finden sich in Lange (2019).

Für die Bias-Adjustierung werden Beobachtungen des Regionalen Klimainformationssystems für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (ReKIS, https://tlubn.thueringen.de/klima/rekis) verwendet, welche mit Hilfe des Rasterinterpolationsdienstes RaKliDa entstanden sind. Für die Kalibrierung der Transferfunktionen wurde der Referenzzeitraum von 1991 bis 2020 gewählt. Im Unterschied zur vorherigen Studie („Klimawandel und Grundwasserneubildung in ausgesuchten Regionen Ostdeutschlands“) werden also explizit die Trockenjahre 2018 bis 2020 bei der Bias-Adjustierung berücksichtigt.

Abbildung A16 zeigt die räumliche Verteilung des Bias der Jahresmittel von Temperatur und Niederschlag vor und nach der Bias-Adjustierung anhand des MDK-Ensembles. Es wurde der Ensemblemedian verwendet, da dieser insbesondere bei kleinen Ensemblegrößen ein robusteres Maß als der Mittelwert darstellt. Generell ist der Temperaturbias des Ensembles bereits gering mit Werten zwischen -1.1 K und 1.1 K über alle Gitterboxen. Das MDK zeigt dabei einen leichten Kältebias. Durch die Bias-Adjustierung wird der Bias fast vollständig entfernt. Beim Niederschlag zeigt das un-adjustierten Ensemble einen deutlichen Trockenbias. Dieser wird durch die Bias-Adjustierung ebenfalls stark reduziert. Nach der Bias-Adjustierung zeigen das Ensemble eine minimale aber statistisch nicht signifikanten Trockenbias von -0.02 mm/d.

Abbildung A17 zeigt die das MDK vor und nach der Bias-Adjustierung anhand der Verteilung der Tageswerte von Temperatur und Niederschlag für das Spree-Einzugsgebiet. Für die Temperatur ist hier ebenfalls die deutliche Reduktion des Bias zu erkennen. Diese erstreckt sich über alle Bereiche der Verteilung. Für den Niederschlag lässt sich keine deutliche Verbesserung der Verteilung erkennen. Dies resultiert u.a. daraus, dass der Bias in der Spree-Region bereits relativ gering ist. Generell überschätzt das MDK sowohl vor als auch nach der Bias-Adjustierung die Anzahl von Niederschlagsereignissen mit geringer Intensität (<10mm/d). Die Unterschätzung der jährlichen Niederschläge resultiert aus der zu geringen Anzahl an simulierten Niederschlägen mit höherer Intensität (>20mm/d). Aufgrund ihrer Seltenheit sind diese Ereignisse nicht dargestellt.

Abbildung A16: Räumliche Verteilung des Bias der Temperatur (oben) und des Niederschlags (unten) des MDK im Zeitraum 1991-2020. Als Referenzdatensatz wurden gitterinterpolierte Daten des REKIS verwendet. Gitterboxen mit Bias unterhalb einer 5% Signifikanzschwelle sind schattiert dargestellt (statistisch nicht signifikant).

Abbildung A17: Kumulierte Verteilung der Temperatur und des Niederschlags für das MDK. Die Auswertung bezieht sich auf den abgedeckten Teil des Spree-Einzugsgebietes für den Zeitraum 1991 bis 2020. Auf der linken Seite findet sich jeweils die Situation vor der Bias-Adjustierung, während die rechte Seite die bias-adjustierten Simulationen zeigt. Die Farben entsprechen den Beobachtungen (schwarz), den Modellsimulationen mit RCP2.6/SSP1-2.6 Szenario (grün), RCP4.5/SSP3-7.0 Szenario (orange) und RCP8.5/SSP5-8.5 Szenario (rot).

### Trends in den Projektionen des Mitteldeutschen Kernensembles

Abbildung 18 zeigt die simulierten Änderungen der Temperatur und des Niederschlags des MDK. Entsprechend des jeweiligen Zukunftsszenarios zeigt sich ein moderater bis starker, aber stets räumlich homogener Temperaturanstieg bis zum Ende des 21ten Jahrhunderts zwischen 0.87 K und 4.2 K.

Abbildung A18: Räumliche Verteilung der Temperatur- (links) und Niederschlagsänderungen (rechts) des mitteldeutschen Kernensembles. Die Änderungen beziehen sich auf den Ensemblemedian der Jahresmittel für den Zeitraum 2071 bis 2100 gegenüber 1991 bis 2020. Gitterboxen mit einem Änderungssignal unterhalb einer 5% Signifikanzschwelle sind schattiert dargestellt (statistisch nicht signifikant).

Das MDK zeigt im Mittel einen leichten Niederschlagsanstieg zwischen 0.03 mm/d und 0.11 mm/d über alle drei Zukunftsszenarien. Der Anstieg ist jedoch über einem Großteil der Region unterhalb der Signifikanzschwelle (5% Irrtumswahrscheinlichkeit). Zudem ist kein Unterschied zwischen den verschiedenen Treibhausgaskonzentrationsszenarien erkennbar, womit ein Einfluss des Klimawandels auf den mittleren Jahresniederschlag im MDK-Ensemble als vernachlässigbar angenommen werden sollte. Die Simulierten Änderungen für das RCP8.5-Szenario sind dabei über der gesamten Region statistisch signifikant. Für das schwächere Treibhausgaskonzentrationsszenario liegen die Änderungen unterhalb der Signifikanzschwelle.

Neben den jährlichen Änderungssignalen von Temperatur und Niederschlag ist auch deren jahreszeitliche Verteilung entscheidend für die Wirkung auf den Wasserhaushalt. Aus diesem Grund ist in Abbildung A19 und A20 die saisonale Verteilung der Temperatur- und Niederschlagsänderungen für das Spree-Einzugsgebiet dargestellt. Unter dem RCP2.6- und dem RCP4.5-Szenario zeigt sich ein etwas schwächerer Anstieg im Sommer gegenüber dem Winter. Diese Verteilung ändert sich jedoch beim Übergang zum RCP8.5-Szenario. Hier zeigt sich im Sommer eine stärkere Erwärmung von um 4 K.

Für die beiden Zukunftsszenarien RCP2.6 und RCP8.5 ergibt sich ein teils deutlicher Niederschlagsrückgang im Sommer. Die übrigen Jahreszeiten zeigen nur geringe oder gar keine Änderungen. Dies gilt auch für das RCP4.5-Szenario. Für das MDK wechseln sich in der Regel Monate mit einer Niederschlagszunahme und Abnahme ab. Über das Jahr summiert ergibt sich eine leichte Zunahme, welche jedoch unterhalb der Signifikanzschwelle liegt (vgl. Abbildung A18). Einzig für das RCP4.5-Zukunftsszenario ergibt sich eine signifikante Änderung aufgrund der Zunahme in Sommer.

Abbildung A19: Saisonale Verteilung der Temperatur des mitteldeutschen Kernensembles für verschiedene Zukunftsszenarien und das Spree-Einzugsgebiet. Die Änderungen beziehen sich auf den Zeitraum 2071 bis 2100 gegenüber 1991 bis 2020. Die Linie entspricht dem Ensemblemedian. Das farbige Band entspricht der Bandbreite der Änderungssignale, resultierend aus den Einzelmodellen des Ensembles und der Interannulären Variabilität.

Abbildung A20: Analog zu Abbildung A19 für die Niederschlagsänderungen.

Betrachtet man die Simulationen des MDK-Ensembles in Bezug auf die kumulierten Jahresniederschläge im Vergleich zu den Beobachtungen, so fällt auf, dass Jahre mit extrem niedrigen Niederschlägen wie bspw. 2018 unterrepräsentiert sind (vgl. Abbildung A21). In den Beobachtungen finden sich für das Spree-Einzugsgebiet insgesamt 4 Jahre mit Niederschlägen unterhalb der Jahressumme von 2018 (ca. 430 mm) im Zeitraum von 1961 bis 2020. Diese Häufigkeit wird jedoch nicht vom mitteldeutschen Kernensemble abgebildet. Im entsprechenden Zeitraum (1961-2020) finden sich über alle Modelle des MDK nur 16 von 1260 Jahren. Selbst über dem gesamten Simulationshorizont (1961-2100) und allen Zukunftsszenarien finden sich nur 32 von 2915 Jahren mit einer Niederschlagssumme unter den Werten von 2018. Abbildung A21 zeigt den jährlichen Verlauf der kumulierten Niederschläge des MDK-Ensembles. Ab der zweiten Jahreshälfte liegen die Jahresverläufe des MDK-Ensembles deutlich über 2018.

Abbildung A21: Der über das Jahr kumulierte tägliche Niederschlag für alle Modelle und Realisierungen des MDK-Ensembles. Die Darstellung umfasst alle Beobachtungs- und Simulationsjahre von 1961 bis 2100.

### Entwicklung der Grundwasserneubildung unter Klimawandel

#### Mitteldeutsches Kernensemble

Als räumliches Mittel über das Untersuchungsgebiet wird in Abbildung A22 die simulierte Grundwasserneubildung, angetrieben von den Klimadaten des MDK (7 Modelle) für die Szenarien RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5 dargestellt, und dies einmal für die Monatsmittelwerte über das Ensemble und drei Zeitscheiben (links) und als Jahressummen für alle 7 Modelle für die gesamte Simulationsperiode (rechts).

Wie man sieht, zeigen die Projektionen insgesamt einen leichten Anstieg der Grundwasserneubildung, und dies besonders stark für das RCP4.5, also das Szenario mit dem mittleren globalen Temperaturanstieg, während es unter den Bedingungen eines starken globalen Anstiegs der Temperatur (RCP8.5) gegen Ende des Jahrhunderts wieder zu einer Abnahme der Grundwasserneubildung kommt, welche allerdings immer noch höher als im Referenzzeitraum liegt (s. auch Tabelle A2). Unter den dann sehr hohen Temperaturen werden die Niederschläge, welche zusätzlich im Winterhalbjahr fallen, durch die immer länger werdende Vegetationsperiode und dem damit verbundenen Anstieg der Verdunstung zum Anfang und Ende des Winters wieder aufgezerrt, so dass sie nicht für die Grundwasserneubildung zur Verfügung stehen.

a)

b)

c)

Abbildung A22: Simulierte Grundwasserneubildung in dem Untersuchungsgebiet angetrieben von dem MDK (7 Modelle) für die Szenarien RCP2.6 (a), RCP4.5 (b) und RCP8.5 (c). Gezeigt werden Monatsmittelwerte über das Ensemble und drei Zeitscheiben (links) und Jahreswerte für alle 7 Modelle für die gesamte Simulationsperiode (rechts).

Während das MDK bis gegen Ende des Jahrhunderts einen geringen (RCP2.6) oder einen etwas stärkeren Anstieg (RCP4.5 und RCP8.5) der Niederschläge projiziert (Abbildung A20), kommt es weiter zu einer Verlagerung der Niederschläge vom Sommer in den Winter, besonders ausgeprägt in dem warmen Szenario (RCP8.5, s. Abbildung A20). Die Zunahme der potentiellen Verdunstung, getrieben durch den Anstieg in der Temperatur, kann dadurch nicht oder kaum in einen Anstieg der aktuellen Verdunstung resultieren, da durch den möglichen Rückgang der Niederschläge im Sommer nicht genug Wasser zur Verfügung steht. Gleichzeitig führt der mögliche Anstieg der Niederschläge im Winter zu einem Anstieg der Grundwasserneubildung in dieser Periode, der einen möglichen Rückgang der Grundwasserneubildung in den meisten durch die MDK-Klimadaten getriebenen Modellläufe überkompensiert, so dass es insgesamt zu einem Anstieg der Grundwasserneubildung kommt.

Abbildung A23: Saisonale Abflussbildung auf einem typischen Ackerstandort im Untersuchungsgebiet in einem Szenarienlauf des MDK für den historischen Zeitraum (oben links) und bis zum Ende des Jahrhunderts (oben rechts) (PCP = Niederschlag, SURF = Oberflächenabfluss, PERC = Versickerung, Eta = aktuelle Verdunstung). Darunter die Differenz der Werte in der zukünftigen und der historischen Periode.

Deutlich wir der Zusammenhang in Abbildung A23, welche die saisonale Abflussbildung auf einem typischen Ackerstandort im Untersuchungsgebiet in einem Szenarienlauf des MDK dargestellt. Für die Grundwasserneubildung entscheidend sind die Zunahme der Niederschläge im Winter und die Abnahme im Sommer, so dass als Folge die aktuelle Verdunstung im Sommerhalbjahr abnimmt, während die gestiegenen Niederschläge im Winterhalbjahr zu mehr Tiefenperkolation aus dem Bodenraum und damit auch Grundwasserneubildung führen.

#### Tabellarische Übersicht über die einzelnen Szenarien und Szenarienläufe

In der Tabelle A2 werden die Änderungen in der Grundwasserneubildung für das Untersuchungsgebiet in zwei Perioden in der Zukunft in Prozent im Vergleich zu der Referenzperiode 1990-2020 gelistet, wobei jeweils der minimale, mittlere und maximale Wert der Läufe für die jeweiligen Szenarien als Gebietsmittel gezeigt sind. Es wird deutlich, dass die Grundwasserneubildung mit den Szenarien des MDK als treibende Klimadaten im Mittel für das Untersuchungsgebiet zunehmen, nur bei den minimalen Werten sieht man auch Abnahmen.

Tabelle A2: Veränderungen in der Grundwasserneubildung in zwei Perioden in der Zukunft (2031-2060 und 2071-2100, in %) im Vergleich zu der Referenzperiode 1991-2020 (minimaler, mittlerer und maximaler Wert der Läufe).

| Ensemble | Periode | Szenario | min | mean | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK | 2031-2060 | RCP 2.6 | 7.4 | 11.7 | 22.5 |
|  |  | RCP 4.5 | 13.1 | 22.6 | 37.7 |
|  |  | RCP 8.5 | -0.6 | 18.5 | 37.9 |
|  | 2071-2100 | RCP 2.6 | 2.6 | 16.7 | 26.8 |
|  |  | RCP 4.5 | 12.1 | 27.9 | 37.8 |
|  |  | RCP 8.5 | -7.8 | 24.0 | 51.5 |

In Tabelle A3 sind zusätzlich die Veränderungen in der Grundwasserneubildung im Vergleich zu der Referenzperiode für alle eingegangenen Klimamodellläufe des MDK aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass es für verschiedene Klimamodelle 2 Läufe gab, welche jeweils mit etwas geänderten Anfangswerten gestartet wurden.

Tabelle A3: Veränderungen in der Grundwasserneubildung in zwei Perioden in der Zukunft (%) im Vergleich zu der Refenzperiode 1991-2020 für alle eingegangenen Klimamodelle des MDK. Zu beachten ist, dass es für verschiedene Klimamodelle 2 Läufe gab.

| Ensemble | Szenario | Modellantrieb (GCM) | Modellantrieb (RCM) | Periode 1 (2031-2060) in % | Periode 2 (2071-2100) in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK | RCP 2.6 | MPI-M-MPI-ESM-LR | CEC | 7.9 | 15.6 |
|  |  | MOHC-HadGEM2-ES | KNMI | 9.5 | 2.6 |
|  |  | CCCma-CanESM2 | DWD | 22.5 | 18.2 |
|  |  | CCCma-CanESM2 | DWD | 11.2 | 26.8 |
|  |  | MPI-M-MPI-ESM-LR | DWD | 15.0 | 24.8 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | CLMcom | 7.4 | 18.3 |
|  |  | MIROC-MIROC5 | CLMcom | 8.2 | 10.9 |
|  | RCP 4.5 | ICHEC-EC-EARTH | KNMI | 37.7 | 37.8 |
|  |  | MOHC-HadGEM2-ES | KNMI | 13.9 | 34.7 |
|  |  | CCCma-CanESM2 | DWD | 18.9 | 12.1 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | DWD | 18.3 | 30.7 |
|  |  | NCC-NorESM1-M | DWD | 13.1 | 14.4 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | CLMcom | 30.8 | 36.3 |
|  |  | MPI-M-MPI-ESM-LR | CLMcom | 25.4 | 29.0 |
|  | RCP 8.5 | ICHEC-EC-EARTH | CEC | -0.6 | -7.8 |
|  |  | MOHC-HadGEM2-ES | CEC | 19.9 | 20.1 |
|  |  | MOHC-HadGEM2-ES | KNMI | 37.9 | 51.5 |
|  |  | CCCma-CanESM2 | DWD | 30.6 | 22.6 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | DWD | 26.9 | 43.2 |
|  |  | MPI-M-MPI-ESM-LR | DWD | 8.2 | 19.2 |
|  |  | MIROC-MIROC5 | CLMcom | 6.7 | 19.2 |

#### Räumliche Veränderung der Grundwasserneubildung in den MDK-Szenarien

Die folgenden Karten in der Abbildung A24 zeigen die räumliche Veränderung der Grundwasserneubildung für das MDK und jeweils für die zwei zukünftigen Zeiträume. Dabei zeigt es sich, dass die Projektionen der MDK-Klimadaten räumlich durchgehend zu höherer Grundwasserneubildung führen, und dies am stärksten im mittleren Szenario RCP4.5 (Tabelle A3), in dem es im Mittel zur stärksten Zunahme der Niederschläge kommt.

Abbildung A24: Räumliche Verteilung der Änderung der Grundwasserneubildung für die nahe Zukunft (links) und ferne Zukunft (rechts) und die drei Szenarien des MDK.

## Diskussion

Um einen quantitativen Eindruck von möglichen zukünftigen Klimawandelfolgen zu erhalten, sind Projektionen von Klimamodellen ein wesentliches Werkzeug. Wird diese Information zudem mit hohem räumlichen Detailgrad benötigt, so kommen in der Regel regionale Klimamodelle zum Einsatz. Diese simulieren das Klima in hoher räumlicher Auflösung für eine begrenzte Region (bspw. Europa). Die Information zum Zustand der Atmosphäre am Rand dieser Region erhält das Regionalmodell von einem grob aufgelösten Globalmodell. Dabei erfolgt insbesondere ein Masse-, Energie- und Impulsaustausch zwischen Regionalmodell und Globalmodell. Aus diesem Grund wird das Globalmodell auch als Antrieb des Regionalmodells bezeichnet.

Aufgrund der chaotischen Natur des Klimasystems und der ungenauen Abbildung der Realität in den numerischen Modellen, sind die Simulationen generell mit Unsicherheiten verbunden. Bei Projektionen von regionalen Klimamodellen tritt das antreibende Globalmodell als weiterer Unsicherheitsfaktor auf (insbesondere aufgrund des oben erwähnten Energieaustausches). Um diese Unsicherheitsfaktoren quantitativ abzubilden, wird im Rahmen dieser Studie auf den sogenannten Ensembleansatz zurückgegriffen. Dabei werden verschiedene Regional- und Globalmodelle verwendet. Zusätzlich zu diesen physikalischen und numerischen Unsicherheitsfaktoren gibt es noch eine weitere Unsicherheitsquelle, welche einen wesentlichen Einfluss auf die simulierten Änderungssignale hat: den sozio-ökonomischen Entwicklungspfad (SSP) bzw. das antizipierte sozioökonomische Zukunftsszenario. Die sozio-ökonomischen Entwicklungspfade werden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft erstellt (siehe Riahi et al., 2017) und in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Die letzte Aktualisierung fand im Rahmen des 6ten Sachstandsberichtes des IPCC statt (IPCC, 2021). Zur Abschätzung der sozio-ökonomischen Unsicherheit wurden im Rahmen der vorliegenden Studie sowohl Zukunftsszenarien des 5ten Sachstandsberichtes (RCP, siehe IPCC, 2014), als auch des 6ten Sachstandsberichtes (SSP) verwendet. Die wichtigsten Szenarien sind hierbei RCP2.6/SSP1-2.6 (Klimaschutz-Szenario), RCP4.5/SSP3-7.0 (Mittlerer-Weg-Szenario) und RCP8.5/SSP5-8.5 (Weiter-Wie-Bisher-Szenario). Tabelle A1 ordnet den RCM-GCM Kombinationen das jeweilige Zukunftsszenario zu.

Betrachtet man die Simulationen des MDK-Ensembles in Bezug auf die kumulierten jährlichen Niederschläge im Vergleich zu den Beobachtungen, so fällt auf, dass die dynamischen Global- und Regionalmodelle (z.B. CORDEX RCMs) tendenziell eine Niederschlagszunahme bis zum Ende des 21ten Jahrhunderts projizieren. Es finden sich jedoch auch mehrere Simulationen in allen Ensembles mit einer Niederschlagsabnahme (Abbildung A22). Dies wird vom MDK jedoch nicht so stark abgebildet. Jahre mit extrem niedrigen Niederschlägen wie bspw. 2018 sind stark unterrepräsentiert.

Mit den Klimasimulationen des MDK als Antrieb für das öko-hydrologische Modell SWIM steigen die jährlichen Mengen der Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet an. Nur in dem sehr warmen Szenario RCP5-8.5 fallen sie zum Ende des Jahrhunderts wieder leicht, da hier die Zunahme der Niederschläge durch eine Zunahme der Verdunstung kompensiert wird. Allerdings bleiben die mittleren Werte noch über denen des Referenzzeitraumes. Wichtig ist dabei, dass neben den jährlichen Änderungssignalen von Temperatur und Niederschlag auch deren jahreszeitliche Verteilung entscheidend für die Wirkung auf den Wasserhaushalt ist. Durch die immer stärkere Verschiebung der Niederschläge vom Sommerhalbjahr in das Winterhalbjahr steigt in den mit MDK-Daten getriebenen Simulationen die Grundwasserneubildung im Winter so stark an, dass dies den Rückgang im Sommer, in dem die Grundwasserneubildung auch ohne Klimawandel gering ist, mehr als ausgleicht. Ähnliche Ergebnisse mit CMIP-CORDEX-Simulationen als Klimaantrieb zeigen auch andere Studien, z.B. Marx et al. 2021, während Hattermann et al. 2015 zeigen, dass die mit dynamischen regionalen Klimamodellen simulierten Niederschlagstrends eher zu einer Zunahme der Grundwasserneubildung und der Abflüsse in Deutschland führen, während die durch statistische regionale Klimamodelle getriebenen eher zu einer Abnahme der Grundwasserneubildung und Abflüsse in Deutschland führen.

## Referenzen

Bastos, A., P. Ciais, P. Friedlingstein, S. Sitch, J. Pongratz, L. Fan, J.P. Wigneron, U. Weber, M. Reichstein, Z. Fu, P. Anthoni, A. Arneth, V. Haverd, A. K. Jain, E. Joetzjer, J. Knauer, S. Lienert, T. Loughran, P.C. McGuire, H. Tian, N. Viovy, S. Zaehle (2020). Direct and Seasonal Legacy Effects of the 2018 Heatwave and Drought on European Ecosystem Productivity. Science Advances.

Blöschl, G., Hall, J., Viglione, A. (2019). Changing climate both increases and decreases European river floods. In: Nature 573. pp.108–111. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1495-6.

Conradt, C. Engelhardt, H., Menz, C., Vicente-Serrano, S.M., Alvarez Farizo, B., Peña-Angulo, D., Domínguez-Castro, F., Eklundh, L., Jin, H., Boincean, B., Murphy, C., López-Moreno, J.I. (2023). Cross-sectoral impacts of the 2018–2019 Central European drought and climate resilience in the German part of the Elbe River basin. Regional Environmental Change 23. http://doi.org/10.1007/s10113-023-02032-3

Custodio, E., Andreu-Rodes, J., Aragón, R., Estrela, T., Ferrer, J., García-Aróstegui, J., Manzano, M., Rodríguez-Hernández, L., Sahuquillo, A., García, A. (2016). Groundwater intensive use and mining in south-eastern peninsular Spain: Hydrogeological, economic and social aspects. Science of The Total Environment. 559. 302-316. 10.1016/j.scitotenv.2016.02.107.

Deutscher Wetterdienst (DWD) (2018). Datensätze auf der Basis der RCP-Szenarien. Klimaprojektionen Für Deutschland. https://www.dwd.de/DE/forschung/klima_umwelt/klimaprojektionen/fuer_deutschland/fuer_dtsl_rcp-datensatz_node.html

EEA (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/infographic/climate-change-impacts-in-europe/view

Eyring, V., Bony, S., Meehl, G.A., Senior, C.A., Stevens, B., Stouffer, R.J. and Taylor, K.E. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. Geoscientific Model Development. 9(5), 1937–1958. https://doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016

Hattermann, F. F., Krysanova, V., Gosling, S. N., Dankers, R., Daggupati, P., Donnelly, C., Flörke, M., Huang, S., Motovilov, Y., Su, B., Yang, T., Müller, C., Leng, G., Tang, Q., Portmann, F. T., Hagemann, S., Gerten, D., Wada, Y., Masaki, Y., Alemayehu, T., Satoh, Y., Samaniego, L. (2017). Cross-scale intercomparison of climate change impacts simulated by regional and global hydrological models in eleven large river basins. - Climatic Change, 141, 3, 561-576. https://doi.org/10.1007/s10584-016-1829-4

Hattermann, F. F., Huang, S., Koch, H. (2015). Climate change impacts on hydrology and water resources. - Meteorologische Zeitschrift, 24, 2, 201-211. https://doi.org/10.1127/metz/2014/0575

Hattermann, F. F., Weiland, M., Huang, S., Krysanova, V., Kundzewicz, Z. W. (2011). Model-supported impact assessment for the water sector in central Germany under climate change - a case study. - Water Resources Management, 25, 13, 3113-3134. https://doi.org/10.1007/s11269-011-9848-4

Hattermann, F., Wattenbach, M., Krysanova, V., Wechsung, F. (2005). Runoff simulations on the macroscale with the ecohydrological model SWIM in the Elbe catchment - validation and uncertainty analysis. - Hydrological Processes, 19, 3, 693-714.

Hattermann, F., Krysanova, V., Habeck, A. (2004). Integrating wetlands and riparian zones in regional hydrological modeling - Complexity and Integrated Resources Management, Manno, Switzerland : C. Pahl-Wostl, S. Schmidt, A. E. Rizzoli, T. Jakeman, 920-926.

Hoffmann, P., Lehmann, J., Fallah, B., Hattermann, F.F. (2021). Atmosphere similarity patterns show an increase of persistent weather conditions connected to hydro-climatic risks. Scient. Repeports.

Hübener, H., Bülow, K., Fooken, C., Früh, B., Hoffmann, P., Höpp, S., Keuler, K., Menz, C., Mohr, V., Radtke, K., Ramthun, H., Spekat, A., Steger, C., Toussaint, F., Warrach-Sagi, K., & Woldt, M. (2017). ReKliEs-De Ergebnisbericht. World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/cerasearch/entry?acronym=ReKliEs-De_Ergebnisbericht

Hübener, H., Spekat, A., Bülow, K., Früh, B., Keuler, K., Menz, C., Radtke, K., Ramthun, H., Rathmann, T., Steger, C., Toussaint, F. and Warrach-Sagi, K. (2017). ReKliEs-De Nutzerhandbuch. World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.2312/WDCC/ReKliEsDe_Nutzerhandbuch

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2014). Climate Change 2013 – The Physical Science Basis (T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, & P. M. Midgley, Eds.). Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781107415324

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2021). Climate Change 2021 – The Physical Science Basis (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N.  Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, B. Zhou, Eds.). Cambridge University Press. https://dx.doi.org/10.1017/9781009157896

Jacob, D., Petersen, J., Eggert, B., Alias, A., Christensen, O. B., Bouwer, L. M., Braun, A., Colette, A., Déqué, M., Georgievski, G., Georgopoulou, E., Gobiet, A., Menut, L., Nikulin, G., Haensler, A., Hempelmann, N., Jones, C., Keuler, K., Kovats, S., … Yiou, P. (2013). EURO-CORDEX: New high-resolution climate change projections for European impact research. Regional Environmental Change, 14(2), 563–578. https://doi.org/10.1007/s10113-013-0499-2

Krysanova, V., Hattermann, F. F., Huang, S., Hesse, C., Vetter, T., Liersch, S., Koch, H., Kundzewicz, Z. W. (2015). Modelling climate and land-use change impacts with SWIM: lessons learnt from multiple applications. - Hydrological Sciences Journal, 60, 4, 606-635. https://doi.org/10.1080/02626667.2014.925560.

Lange, S. (2019). Trend-preserving bias adjustment and statistical downscaling with ISIMIP3BASD (v1.0). Geoscientific Model Development, 12(7), 3055–3070. https://doi.org/10.5194/gmd-12-3055-2019

Lian, X., Shilong Piao, Laurent Z. X. Li, Yue Li, Chris Huntingford, Philippe Ciais, Alessandro Cescatti, Ivan A. Janssens, Josep Peñuelas, Wolfgang Buermann, Anping Chen, Xiangyi Li, Ranga B. Myneni, Xuhui Wang, Yilong Wang, Yuting Yang, Zhenzhong Zeng, Yongqiang Zhang, Tim R. McVicar (2020). Summer soil drying exacerbated by earlier spring greening of northern vegetation. In: Science Advances.

Mann, M., S. Rahmstorf, K. Kornhuber and B. Steinman (2018). Projected changes in persistent extreme summer weather events: The role of quasi-resonant amplification. In: Science Advances 4:10. pp. 1-9.

Maraun, D. (2016). Bias correcting climate change simulations - A critical review. Current Climate Change Reports, 2(4), 211–220. https://doi.org/10.1007/s40641-016-0050-x

Marx, A., Boeing, F., Rakovec, O., Müller, S., Can, Ö., Malla, C., Peichl, M., Samaniego, L. (2021). Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserbedarf und -dargebot. WasserWirtschaft 111 (11), 14 - 19

Riahi, K., van Vuuren, D.P., Kriegler, E., Edmonds, J., O’Neill, B.C., Fujimori, S., Bauer, N., Calvin, K., Dellink, R., Fricko, O., Lutz, W., Popp,  A., Cuaresma, J.C., KC, S., Leimbach, M., Jiang, L., Kram, T., Rao, S., Emmerling, J., Ebi, K., Hasegawa, T., Havlik, P., Humpenöder, F., Da Silva, L.A., Smith, S., Stehfest, E., Bosetti, V., Eom, J., Gernaat, D., Masui, T., Rogelj, J., Strefler, J., Drouet, L., Krey, V., Luderer, G., Harmsen, M., Takahashi, K., Baumstark, L., Doelman, J.C., Kainuma, M., Klimont, Z., Marangoni, G., Lotze-Campen, H., Obersteiner, M., Tabeau, A., Tavoni, M. (2017). The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. Global Environmental Change, 42, 153-168. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009

Richter, D. (1995). Ergebnisse methodischer Untersuchungen zur Korrektur des systematischen Meßfehlers des Hellmann-Niederschlagmessers. Berichte des Deutschen Wetterdienstes  194.

Schwalm, C.R., Glendon, S., Duffy, P.B. (2020). RCP8.5 tracks cumulative CO2 emissions. PNAS, 117 (33) 19656-19657. DOI: 10.1073/pnas.2007117117

Struve, S., Ehlert, I., Pfannschmidt, K., Heyner, F., Franke, J., Kronenberg, R., & Eichhorn, M. (2020). Mitteldeutsches Kernensemble (MDK) zur Auswertung regionaler Klimamodelldaten - Dokumentation (Version 1.0). Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU). https://rekis.hydro.tu-dresden.de/wp-content/uploads/2020/05/Dokumentation_Mitteldeutsches_Kernensemble_MDK.pdf (Original work published 2020)

Taylor, K. E., Stouffer, R. J., & Meehl, G. A. (2012). An overview of CMIP5 and the experiment design. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(4), 485–498. https://doi.org/10.1175/bams-d-11-00094.1

Thrasher, B., Wang, W., Michaelis, A., Melton, F., Lee, T. and Nemani, R. (2022). NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6. Scientific Data. 9(1). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01393-4

# Vergleich der Ergebnisse des MDK mit ausgewählten Szenarien auch der neusten Generation

## Einführung: Auswahl des Trockenensembles

Zusätzlich zu den Simulationen des MDK wurden durch die Autoren einzelne Modelläufe aus CORDEX-EUR11 und einem statistischen Modellensemble der „National Aeronautics and Space Administration“ (NASA), dem „NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections“ (NEX-GDDP, Thrasher et al., 2022), ausgewählt. Dies geschah, um so mögliche trockenere Klima-Entwicklungspfade auf ihre Wirkung auf die Grundwasserneubildung testen zu können. Dieses Modellensemble umfasst Simulationen mit geringen bis negativen jährlichen Niederschlagsänderungen. Hiermit sollte der Einfluss einer starken Austrocknung unter Klimawandelbedingungen untersucht werden. Dies geschieht insbesondere in Reaktion auf die zurückliegenden Trockenjahre 2018-2022 in der Untersuchungsregion und der Tatsache, dass ähnliche Ereignisse nur unzureichend von den meisten Modellen abgebildet werden (vgl. Abbildung A22). Zudem basieren die Simulationen des NEX-GDDP auf Modelläufen der aktuellen Globalmodelle des CMIP6 (Eyring et al., 2016) und nutzen daher die aktualisierten Treibhausgaskonzentrationsszenarien, wie sie im IPCC AR6 (IPCC, 2021) verwendet werden. Tabelle B1 fasst die Modelle dieses Trockenensembles zusammen.

Tabelle B1: Die RCM-GCM Kombinationen des zusätzlichen Trockenensembles. Die verwendeten Zukunftsszenarien basieren sowohl auf den Treibhausgas-Konzentrationspfaden (RCP) des 5ten Sachstandsberichtes des IPCC (IPCC, 2014), als auch auf den neueren sozio-ökonomischen Entwicklungspfaden (SSP) des 6ten Sachstandsberichtes (IPCC, 2021).

| RCM | GCM | Zukunftsszenario |
| --- | --- | --- |
| SMHI-RCA4 | IPSL-CM5A-MR | RCP4.5 |
| UHOH-WRF361H | MPI-ESM-LR | RCP2.6, RCP8.5 |
| CLMcom-CCLM4-8-17 | CanESM2 | RCP8.5 |
| GERICS-REMO2015 | GFDL-ESM2G | RCP2.6 |
| CEC-WETTREG2013 | EC-EARTH | RCP8.5 |
| PIK-STARS3 | CanESM2 | RCP8.5 |
| PIK-STARS3 | EC-EARTH | RCP2.6, RCP8.5 |
| IPSL-INERIS-WRF331F | IPSL-CM5A-MR | RCP4.5 |
| CLMcom-CCLM4-8-17 | MPI-ESM-LR | RCP4.5 |
| CLMcom-CCLM4-8-17 | MIROC5 | RCP8.5 |
| NEX-GDDP-CMIP6 | ACCESS-CM2 | SSP3-7.0 |
| NEX-GDDP-CMIP6 | KACE-1-0-G | SSP1-2.6, SSP3-7.0, SSP5-8.5 |
| NEX-GDDP-CMIP6 | UKESM1-0-LL | SSP5-8.5 |

## Weitere Daten und Methoden

Bis auf die neuen Daten des Trockenensembles sind die sonstigen Eingangsdaten, die räumliche Auflösung und die Methoden zur Bias-Adjustierung sowie das öko-hydrologische Modell dieselben wie in Teil A des Berichtes beschrieben. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die Unterschiede in den simulierten Werten der Grundwasserneubildung unter Klimawandel nur durch die unterschiedlichen Klimaszenarien-Eingangsdaten begründet sind.

## Vergleich der bereitgestellten Klimaprojektionen

Im Folgenden sollen die Klimaprojektionen des MDK und des Trockenensembles vergleichend ausgewertet werden. Anhand der Projektionen des Trockenensembles, welches insbesondere neuere Simulationen mit CMIP6 Antrieb beinhaltet, soll die Plausibilität des MDK beurteilt werden.

Abbildung B1 zeigt die simulierten Änderungen der Temperatur und des Niederschlags der beiden Ensembles im Vergleich. Das Trockenensemble zeigt generell einen stärkeren Temperaturanstieg, insb. für die vergleichbaren Szenarien RCP2.6/SSP1-2.6 bzw. RCP8.5/SSP5-8.5. Dies könnte bspw. auf die getroffene Modellauswahl beim Trockenensemble zurückgeführt werden. So könnten sich die Modelle durch eine höhere Klimasensitivität auszeichnen. Dies wurde jedoch im Rahmen der vorliegenden Studie nicht gesondert untersucht. Wie weiter unten beschrieben, sind die Änderungen aber auch physikalisch plausibel.

Abbildung B1: Räumliche Verteilung der Temperatur- (links) und Niederschlagsänderungen (rechts) des mitteldeutschen Kernensembles (oben) und des Trockenensembles (unten) für verschiedene Zukunftsszenarien. Die Änderungen beziehen sich auf den Ensemblemedian der Jahresmittel für den Zeitraum 2071 bis 2100 gegenüber 1991 bis 2020. Gitterboxen mit einem Änderungssignal unterhalb einer 5% Signifikanzschwelle sind schattiert dargestellt (statistisch nicht signifikant).

Bezüglich der Niederschlagsänderung zeigen beide Ensembles ein unterschiedliches Verhalten. Gegenüber dem MDK mit eher einer Zunahme der Niederschläge zeigt das Trockenensemble einen Rückgang des Niederschlags zwischen -0.01 mm/d und -0.23 mm/d. Die Simulierten Änderungen für das RCP8.5/SSP5-8.5 Szenario sind dabei über der gesamten Region statistisch signifikant. Die beobachteten Änderungen sind jedoch nicht überraschend, da für das Ensemble Modelle mit geringem bis negativem Änderungssignal ausgewählt wurden. Im Hinblick auf die Niederschlagsänderung sind auch die höheren Temperaturänderungen des Trockenensembles gegenüber dem MDK-Ensemble physikalisch plausibel. Zum einen sind geringere Niederschläge mit geringerer Bewölkung und damit stärkerer solarer Einstrahlung assoziiert. Zum anderen führen verringerte Niederschläge zu einer geringeren Kühlung der bodennahen Luftschichten durch Evapotranspiration. Generell sind die Niederschlagsänderungen beider Ensembles analog zu den Temperaturänderungen räumlich homogen.

In Abbildung B2 und B3 ist die saisonale Verteilung der Temperatur- und Niederschlagsänderungen für das Spree-Einzugsgebiet dargestellt. Analog zur räumlichen Verteilung in Abbildung B1 ergeben sich auch hier leicht höhere Temperaturänderungen beim Trockenensemble gegenüber dem MDK-Ensemble. Der saisonale Verlauf der beiden Ensembles ist hingegen sehr ähnlich. Unter dem RCP2.6/SSP1-2.6 und RCP4.5/SSP3-7.0 Szenario zeigt sich ein etwas schwächerer Anstieg im Sommer gegenüber dem Winter. Diese Verteilung ändert sich jedoch beim Übergang zum RCP8.5/SSP5-8.5 Szenario. Hier zeigt sich im Sommer eine stärkere Erwärmung von knapp über 4 K, insb. beim Trockenensemble, resultierend aus den Erwärmungssignalen der Modelle PIK-STARS3 und CEC-WETTREG2013. Zudem zeigen sich für die Zukunftsszenarien RCP4.5/SSP3-7.0 und RCP8.5/SSP5-8.5 größere Unterschiede zwischen den Modellen innerhalb des Trockenensembles im Sommer, was in eine größere Schwankungsbreite resultiert. Bei der saisonalen Verteilung der Niederschläge zeigen sich Unterschiede zwischen MDK- und Trockenensemble. Für die beiden Zukunftsszenarien RCP2.6/SSP1-2.6 und RCP8.5/SSP5-8.5 ergibt sich ein teils deutlicher Niederschlagsrückgang im Sommer. Die übrigen Jahreszeiten zeigen nur geringe oder gar keine Änderungen. Dies gilt auch für das RCP4.5/SSP3-7.0 Szenario. Für das MDK wechseln sich in der Regel Monate mit einer Niederschlagszunahme und Abnahme ab. Über das Jahr summiert ergibt sich eine leichte Zunahme, welche jedoch unterhalb der Signifikanzschwelle liegt (vgl. Abbildung B3). Einzig für das RCP4.5/SSP3-7.0 Zukunftsszenario ergibt sich eine signifikante Änderung aufgrund der Zunahme in Sommer. Im direkten Vergleich zwischen dem MDK-Ensemble und dem Trockenensemble zeigen sich nur leichte Ähnlichkeiten im Sommer beim RCP8.5/SSP5-8.5 Szenario. Beide Ensembles zeigen hier zwar einen Rückgang der Niederschläge. Dieser ist jedoch beim MDK weniger stark ausgeprägt, beginnt später im Jahr und endet früher.

Abbildung B2: Saisonale Verteilung der Temperatur des mitteldeutschen Kernensembles (oben) und des Trockenensembles (unten) für verschiedene Zukunftsszenarien für das Spree-Einzugsgebiet. Die Änderungen beziehen sich auf den Zeitraum 2071 bis 2100 gegenüber 1991 bis 2020. Die Linie entspricht dem Ensemblemedian. Das farbige Band entspricht der Bandbreite der Änderungssignale, resultierend aus den Einzelmodellen des Ensembles und der Interannulären Variabilität.

Abbildung B3: Analog zu Abbildung B2 für die Niederschlagsänderungen.

Abbildung B4: Der über das Jahr kumulierte tägliche Niederschlag für alle Modelle und Realisierungen des MDK-Ensembles (links) und des Trockenensembles (rechts). Die Darstellung umfasst alle Beobachtungs- und Simulationsjahre von 1961 bis 2100.

Betrachtet man die Simulationen des MDK-Ensembles in Bezug auf die kumulierten Jahresniederschläge im Vergleich zu den Beobachtungen, so fällt auf, dass Jahre mit extrem niedrigen Niederschlägen wie bspw. 2018 unterrepräsentiert sind (vgl. Abbildung B4). In den Beobachtungen finden sich für das Spree-Einzugsgebiet insgesamt 4 Jahre mit Niederschlägen unterhalb der Jahressumme von 2018 (ca. 430 mm) im Zeitraum von 1961 bis 2020. Diese Häufigkeit wird jedoch nicht vom mitteldeutschen Kernensemble abgebildet. Im entsprechenden Zeitraum (1961-2020) finden sich über alle Modelle des MDK nur 16 von 1260 Jahren. Selbst über dem gesamten Simulationshorizont (1961-2100) und allen Zukunftsszenarien finden sich nur 32 von 2915 Jahren mit einer Niederschlagssumme unter den Werten von 2018. Abbildung B4 zeigt den jährlichen Verlauf der kumulierten Niederschläge des MDK-Ensembles und des Trockenensembles. Ab der zweiten Jahreshälfte liegen die Jahresverläufe des MDK-Ensembles deutlich über 2018. Um dieses Defizit auszugleichen und auch Jahre mit extrem niedrigen Niederschlägen abzubilden, wurde daher das Trockenensemble gebildet (siehe Abschnitt 4.1). Für das Trockenensemble finden sich 19 von 1020 Jahren (1961 bis 2020) bzw. 92 von 2460 Jahren (1961 bis 2100) unterhalb der Beobachtungen von 2018. Zudem finden sich im Vergleich zum MDK deutlich mehr Jahre mit einer gegenüber 2018 geringeren kumulierten Niederschlagssumme im Sommer (vgl. Abbildung B4). Somit eignet sich das Trockenensemble zur Untersuchung der Auswirkung von starken Trockenjahren unter Klimawandelbedingungen, insb. für Trockenepisoden, welche sich über den Sommer erstrecken.

Abbildung B5: Niederschlagsveränderung gegenüber der Temperaturveränderung für verschiedene globale und regionale Klimamodellensemble für das Spree-Einzugsgebiet. Jeder Punkt entspricht den Änderungen eines Modells des jeweiligen Ensembles für den Zeitraum 2071 bis 2100 gegenüber der Referenzperiode 1991-2020. Zum Vergleich sind die einzelnen Beobachtungsjahre (schwarz) im Zeitraum von 1961-2020 relativ zum Mittel aus 1991-2020 dargestellt.

Untersuchungen innerhalb des ReKliEs-Projektes (Hübner et al., 2017) haben gezeigt, dass eine robuste Aussage zur Niederschlagsänderungen nur mit relativ großen Ensembles möglich ist. Diese Bedingung ist beim vorliegenden MDK- und Trockenensemble leider nicht erfüllt. Allerdings ist insb. das MDK-Ensemble derart konstruiert, dass die Bandbreite des zugrundliegenden CORDEX-EUR11 Ensemble hinreichend abgebildet wird. Das Trockenensemble hingegen versucht primär Bedingungen mit negativer Niederschlagsänderung abzubilden. Zur Abschätzung der Plausibilität der Projektionen des MDK- und des Trockenensembles sind in Abbildung B5 beide Ensembles im Vergleich zu anderen Ensembles von CMIP und CORDEX dargestellt. Tendenziell zeigen die dynamischen Global- und Regionalmodelle (CMIP und CORDEX RCMs) eine Niederschlagszunahme bis zum Ende des 21ten Jahrhunderts. Es finden sich jedoch auch mehrere Simulationen in allen Ensembles mit einer Niederschlagsabnahme. Dies wird vom MDK jedoch nicht hinreichend abgebildet. Hier würde das Trockenensemble in Ergänzung zum MDK eine bessere Abdeckung der Gesamtbandbreite liefern. Daher erscheint eine Kombination aus MDK- und Trockenensemble plausibler (im Sinne der statistischen Repräsentanz des Gesamtensembles) als die beiden Ensemble separat. Es ist jedoch festzuhalten, dass das Trockenensemble zum großen Teil aus Simulationen mit statistischen Regionalmodellen (ESD) besteht. Die ESDs sind sowohl mit Globalmodellen des CMIP5 als auch neueren CMIP6-Modellen angetrieben. Für CMIP5-Antrieb zeigt ein Vergleich zwischen ESDs und dynamischen Regionalmodellen (RCMs), dass die ESDs keine Niederschlagszunahme simulieren und somit die Bandbreite nicht hinreichend Abbilden können. Für CMIP6-Antrieb liegen derzeit noch keine RCM-Simulationen vor, so dass ein Vergleich hier nicht möglich ist. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass ESD-Simulationen und damit auch die Simulationen des Trockenensembles unter Vorbehalt zu betrachten sind. Dies gilt auch in Bezug auf die geringe Größe des Ensembles. Generell sollte daher ein möglichst großes und ausgewogenes Ensemble zur Einschätzung der Niederschlagsentwicklung verwendet werden. Wie die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, stellt eine Kombination aus MDK- und Trockenensemble eine plausiblere Abbildung der möglichen Bandbreite an Niederschlagsänderungen (gegenüber dem MDK allein) dar.

## Entwicklung der Grundwasserneubildung im Trockenszenario

Die Läufe des MDK zeigen einen Anstieg der Niederschläge bis zum Ende des Jahrhunderts. Aus diesem Grunde wurde ein weiteres Ensemble von regionalen Klimaläufen durch die Autoren zusammengestellt (Tabelle B1), um zu testen, wie sich ein eventuell trockenerer Klimaverlauf auf die Grundwasserneubildung in der Region auswirken würden. Abbildung B6 zeigt die Ergebnisse für die jeweiligen Szenarien.

a)

b)

c)

Abbildung B6: Simulierte Grundwasserneubildung in dem Untersuchungsgebiet angetrieben von dem MDK (7 Modelle) für die Szenarien RCP2.6/SSP1-2.6 (a), RCP4.5/SSP3-7.0 (b) und RCP8.5/SSP5-8.5 (c). Gezeigt werden Monatsmittelwerte über das Ensemble und drei Zeitscheiben (links) und Jahreswerte für alle Modelle für die gesamte Simulationsperiode (rechts).

Während unter geringem Anstieg der globalen Mitteltemperatur die Grundwasserneubildung für die Region bis zur Mitte des Jahrhunderts noch ansteigt und dann leicht sinkt, ist dieser Abfall der Grundwasserneubildung deutlicher in dem Szenario mit mittlerem und noch stärker in dem mit starkem Temperaturanstieg bis Ende dieses Jahrhunderts (in Abbildung B6 aggregiert für die Szenarienpaare RCP2.6/SSP1-2.6 (a), RCP4.5/SSP3-7.0 (b) und RCP8.5/SSP5-8.5).

Besonders stark ist der Rückgang der Grundwasserneubildung im Szenarienpaar RCP8.5/SSP5-8.5 und zum Ende des Jahrhunderts. Im saisonalen Verlauf auf der linken Seite von Abbildung B6 sieht man, dass dies insbesondere durch einen Rückgang im Sommer und Herbst bedingt ist, während auch in diesem Ensemble der Niederschlag im Winter noch leicht zunehmen könnte, so dass es während dieser Zeit zu einer leichten Zunahme der Grundwasserneubildung kommen kann.

Deutlich wird dies in Abbildung B7, welche die saisonale Abflussbildung auf demselben Ackerstandort wie in Abbildung A23 zeigt, dieses mal aber für einen trockenen Szenarienlauf und wieder bis zum Ende des Jahrhunderts. Der relativ starke Rückgang der Niederschläge im Sommer und teilweise auch Winter führt in dieser Projektion zum Rückgang der Tiefenperkolation aus dem Bodenraum, besonders stark gegen Anfang und Ende des Winters.

Abbildung B7: Saisonale Abflussbildung auf einem Ackerstandort im Untersuchungsgebiet in einem trockeneren Szenarienlauf für den historischen Zeitraum (oben links) und bis zum Ende des Jahrhunderts (oben rechts) (PCP = Niederschlag, SURF = Oberflächenabfluss, PERC = Versickerung, Eta = aktuelle Verdunstung). Darunter die Differenz der Werte in der zukünftigen und der historischen Periode.

### Tabellarische Übersicht über die einzelnen Ensembles, Szenarien und Szenarienläufe

In der Tabelle B2 werden die Änderungen in der Grundwasserneubildung für das Untersuchungsgebiet und das Trockenszenario in zwei Perioden in der Zukunft im Vergleich zu der Referenzperiode 1990-2020 gelistet, wobei jeweils der minimale, mittlere und maximale Wert der Läufe für die jeweiligen Szenarien als Gebietsmittel gezeigt sind.

Für das Trockenensemble nehmen die minimalen Werte bis auf wenige Ausnahmen (RCP4.5 nahe Zukunft und RCP4.5 sowie SSP1-2.6 ferne Zukunft) ab, für die ferne Zukunft zum Teil auch geringfügig in den mittleren Werten (RCP8.5 und SSP3-7.0 und SSP5-8.5).

Tabelle B2: Veränderungen in der Grundwasserneubildung in zwei Perioden in der Zukunft (2031-2060 und 2071-2100, in %) im Vergleich zu der Referenzperiode 1991-2020 (minimaler, mittlerer und maximaler Wert der Läufe).

| Ensemble | Periode | Szenario | min | mean | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocken-Ensemble | 2031-2060 | RCP 2.6 | -7.1 | 9.8 | 23.8 |
|  |  | RCP 4.5 | 25.4 | 33.7 | 47.5 |
|  |  | RCP 8.5 | -9.2 | 5.3 | 27.7 |
|  |  | SSP 1-2.6 | -1.4 | 11.2 | 23.8 |
|  |  | SSP 3-7.0 | -2.1 | 9.3 | 20.6 |
|  |  | SSP 5-8.5 | -0.9 | 0.9 | 2.7 |
|  | 2071-2100 | RCP 2.6 | -0.7 | 3.8 | 6.7 |
|  |  | RCP 4.5 | 29.0 | 30.9 | 32.5 |
|  |  | RCP 8.5 | -31.0 | -2.9 | 19.2 |
|  |  | SSP1-2.6 | 10.9 | 15.8 | 20.7 |
|  |  | SSP3-7.0 | -12.2 | -2.0 | 8.3 |
|  |  | SSP5-8.5 | -4.3 | -2.4 | -0.6 |

In Tabelle B3 sind zusätzlich die Veränderungen in der Grundwasserneubildung im Vergleich zu der Referenzperiode für alle eingegangenen Klimamodellläufe des Trockenensembles aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass es für verschiedene Klimamodelle 2 Läufe gab, welche jeweils mit etwas geänderten Anfangswerten gestartet wurden.

Ein besonders starker Rückgang der Grundwasserneubildung zeigt sich in den RCP5-8.5-Szenarienläufen CCCma-CanESM2-PIK und ICHEC-EC-EARTH-PIK des Trockenensembles, welche beide durch das ESD PIK-STARS3 generiert wurden, deutliche Rückgänge finden sich aber z.B. auch in einem der SSP5-8.5-Läufe (KACE-1-0-G-GDDP-CMIP6).

Tabelle B3: Veränderungen in der Grundwasserneubildung in zwei Perioden in der Zukunft (%) im Vergleich zu der Refenzperiode 1991-2020 für alle eingegangenen Klimamodelle des MDK. Zu beachten ist, dass es für verschiedene Klimamodelle 2 Läufe gab.

| Ensemble | Szenario | Modellantrieb (GCM) | Modellantrieb (RCM) | Periode 1 (2031-2060) in % | Periode 2 (2071-2100) in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocken-Ensemble | RCP 2.6 | MPI-M-MPI-ESM-LR | UHOH | 23.8 | 6.7 |
|  |  | NOAA-GFDL-GFDL-ESM2G | GERICS | 12.7 | 5.3 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | PIK | -7.1 | -0.7 |
|  | RCP 4.5 | IPSL-IPSL-CM5A-MR | SMHI | 47.5 | 31.3 |
|  |  | IPSL-IPSL-CM5A-MR | IPSL-INERIS | 28.1 | 32.5 |
|  |  | MPI-M-MPI-ESM-LR | CLMcom | 25.4 | 29.0 |
|  | RCP 8.5 | MPI-M-MPI-ESM-LR | UHOH | 27.7 | 16.3 |
|  |  | CCCma-CanESM2 | CORDEX-EUR11 | 13.6 | 11.2 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | CEC | -0.6 | -7.8 |
|  |  | CCCma-CanESM2 | PIK | -6.3 | -25.3 |
|  |  | ICHEC-EC-EARTH | PIK | -9.2 | -31.0 |
|  |  | MIROC-MIROC5 | CLMcom | 6.7 | 19.2 |
|  | SSP-1/2.6 | EC-Earth-Con-EC-Earth3 | DWD | 23.8 | 20.7 |
|  |  | KACE-1-0-G | GDDP-CMIP6 | -1.4 | 10.9 |
|  | SSP-3/7.0 | ACCESS-CM2 | GDDP-CMIP6 | 20.6 | 8.3 |
|  |  | KACE-1-0-G | GDDP-CMIP6 | -2.1 | -12.2 |
|  | SSP-5/8.5 | KACE-1-0-G | GDDP-CMIP6 | 2.7 | -4.3 |
|  |  | UKESM1-0-LL | GDDP-CMIP6 | -0.9 | -0.6 |

### Räumliche Veränderung der Grundwasserneubildung im Trockenszenario

Im Gegensatz zu den Szenarien des MDK kommt es unter den Bedingungen des Trockenensembles in verschiedenen Läufen zu einem mitunter örtlich relativ starken Rückgang der Grundwasserneubildung (in beiden Szenenarienperioden und den mittleren Werten in 7 von 18 ausgewählten Modellläufen, siehe Tabelle B3). In den Daten der fünften Szenariengeneration (CMIP5) ist der Rückgang besonders stark im RCP8.5 und dort in der zweiten Szenarienperiode (Abbildung 26). Aber auch im RCP2.6 in der zweiten Szenarienperiode ist der Rückgang besonders unter Wald relative stark, während in beiden Szenarien in der ersten Szenarienperiode nur bestimmte Regionen betroffen sind.

Noch stärker ist der mögliche Rückgang in den Ergebnissen, die durch die Daten der sechsten Szenariengeneration (CMIP6) getrieben wurden (Abbildung B8). Am deutlichsten ist der Rückgang im Szenario SSP5-8.5 und in der zweiten Szenarienperiode. Aber auch im Szenario SSP3-7.0 sind die Rückgänge in der zweiten Szenarienperiode stärker als unter den Bedingungen der fünften Szenariengeneration (CMIP5).

Abbildung B8: Räumliche Verteilung der Änderung der Grundwasserneubildung für die nahe Zukunft (links) und ferne Zukunft (rechts) und die drei CMIP5-Szenarien des Trockenensembles.

Abbildung B9: Räumliche Verteilung der Änderung der Grundwasserneubildung für die nahe Zukunft (links) und ferne Zukunft (rechts) und die drei CMIP6-Szenarien des Trockenensembles.

## Diskussion

Wie schon in Teil A des Berichtes diskutiert, sind Jahre mit extrem niedrigen Niederschlägen wie bspw. 2018 im MDK-Ensemble stark unterrepräsentiert, vergleicht man die kumulierten jährlichen Niederschläge mit den Beobachtungen. Aus diesem Grund wurde ein weiteres Ensemble aus Klimaläufen des CMIP5 und CMIP6 durch die Autoren zusammengestellt, um durch dieses Trockenensemble, in Ergänzung zum MDK, eine bessere Abdeckung der Gesamtbandbreite zu liefern. Insgesamt erscheint eine Kombination aus MDK- und Trockenensemble plausibler (im Sinne der statistischen Repräsentanz des Gesamtensembles) als die beiden Ensembles separat. Es ist jedoch festzuhalten, dass das Trockenensemble zum großen Teil aus Simulationen mit statistischen Regionalmodellen (ESD) besteht. Trotz der Erweiterung der Szenarienbasis bleiben aber Jahre wie 2018 in den Daten unterrepräsentiert.

Als Resultat zeigen die mit den Daten des Trockenensembles getriebenen Simulationen in den 7 von 18 Fällen einen Rückgang der Grundwasserneubildung bis gegen Ende des Jahrhunderts, und das auch schon in der ersten Szenarienperiode. Es bleibt aber festzuhalten, dass auch das Trockenensemble extrem trockene Jahre wie in 2018 nur unzureichend in der Verteilung abbildet.

https://climate.copernicus.eu/copernicus-2023-hottest-year-record

https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html?nn=344886

https://www.pik-potsdam.de/en/institute/departments/climate-resilience/models/swim

https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/european-soil-database-v20-vector-and-attribute-data

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover

https://rekis.hydro.tu-dresden.de